Specyfikacja techniczna

Zadanie 2: Komputer przenośny ( 1 szt.)

Producent/model:……………………………………………………..

Uwaga:

Wymaganej funkcjonalności oferowanego urządzenia nie można uzyskać poprzez stosowanie przejściówek różnego rodzaju, rozgałęźników itp., chyba, że w specyfikacji jest to dopuszczone.

Wykonawca ma obowiązek podania dokładnego typu i modelu sprzętu jaki oferuje. Dotyczy to zarówno całego sprzętu jak i poszczególnych elementów (np. płyta główna, procesor itp.).

| Cecha | wymagane parametry | parametry oferowanego sprzętu |
| --- | --- | --- |
| Rodzaj urządzenia | Komputer przenośny |  |
| Przekątna ekranu | min 17 cali - max 18 cali |  |
| Rodzaj podświetlenia | LED |  |
| Typ matrycy | matowa |  |
| Nominalna rozdzielczość LCD | Nie mniejsza niż 1600x900 pikseli) |  |
| Procesor | zgodny z architekturą x86, 64-bitowy osiągający minimum 4660 punktów w teście Passmark CPU Mark (http://www.old.ajd.czest.pl/media/domeny/53/static/pub/dzzpit/passmark_cpu_mark_052018.pdf) – załącznik 1 lub osiągający minimum 4490 punktów w teście 3Dmark CPU (http://www.old.ajd.czest.pl/media/domeny/53/static/pub/dzzpit/3dmark_cpu_052018.pdf) - załącznik 2 | Producent/model: |
| Wielkość pamięci RAM | Min 4 GB zainstalowane | Pojemność: |
| Pojemność dysku twardego | Min 2000 GB | Pojemność: |
| Interfejs dysku twardego | SATA | Tak/Nie |
| Napęd optyczny | TAK | Tak/Nie |
| Typ napędu optycznego | Wewnętrzny DVD RW | Tak/Nie |
| Sposób ładowania płyty | Tacka | Tak/Nie |
| Karta graficzna | Min. osiągająca w teście PassMark G3D Mark 930 punktów (http://www.ajd.czest.pl/media/domeny/53/static/pub/dzzpit/passmark_g3d_mark_052018.pdf) – załącznik 3 | Producent/model: |
| Pamięć własna karty graficznej | TAK, min. 8GB | Pojemność: |
| Wyjścia karty graficznej | Min 1 x Wyjście HDMI , 1 x wyjście D-Sub | Tak/Nie |
| Typ akumulatora | Min 4 h czasu pracy na baterii | Tak/Nie |
| Karta dźwiękowa | Min 1 x Wejście mikrofon, 1 x Wyjście liniowe stereo lub gniazdo combo z załączoną przejściówką na głośnik i mikrofon. Wbudowany głośnik, wbudowany mikrofon |  |
| Czytnik kart pamięci | TAK | Tak/Nie |
| Kamera | TAK | Tak/Nie |
| Komunikacja | WiFi IEEE 802.11 b/g/n LAN 10/100/1000 Bluetooth | Tak/Nie |
| zewnętrzne porty wejścia/wyjścia | Min: - 3 porty USB z czego co najmniej dwa porty USB 3.0 - 1 port RJ45 - 1 zasilanie |  |
| Dodatkowo | Wydzielona klawiatura numeryczna | Tak/Nie |
| Waga | Nie więcej niż 2,4 kg (razem z baterią) |  |
| Oprogramowanie | System operacyjny: preinstalowany fabrycznie przez producenta laptopa w polskiej wersji językowej w wersji 64-bitowej niewymagającej aktywacji za pomocą telefonu lub Internetu u producenta systemu operacyjnego, możliwość przywrócenia fabrycznie preinstalowanego systemu operacyjnego - zgodny(umożliwiający poprawne zainstalowanie i bezproblemowe działanie) z używanym przez zamawiającego oprogramowaniem: • Microsoft Office 2010 • ESET NOD32 oferujący wsparcie dla Java i .NET Framework 1.1 i 2.0 i 3.0 – możliwość uruchomienia aplikacji działających we wskazanych środowiskach - dający możliwość podłączenia do ActiveDirectory | Nazwa/wersja sytemu operacyjnego: |
| Inne | Płytka ze sterownikami, bateria i zasilacz w komplecie. Sprzęt fabrycznie nowy gotowy do użycia | Tak/Nie |
| rodzaj urządzenia | Mysz komputerowa | Producent/model myszy komputerowej: |
| rodzaj myszy | diodowa (dioda świecąca) lub laserowa |  |
| interfejsy | USB |  |
| Rozdzielczość | Min. 1000 dpi |  |
| Ilość przycisków / rolek | Min 3/1 |  |
| Ślizgacze | teflonowe |  |
| Waga | Min. 80 g |  |
| zasięg | Min 1,8 m |  |
| klasa produktu | Oprogramowanie biurowe |  |
| cechy produktu | pakiet oprogramowania biurowego w polskiej wersji językowej, do użytku edukacyjnego minimalna zawartość: - edytor tekstu - arkusz kalkulacyjny - program do tworzenia prezentacji - program do obsługi poczty e-mail i kalendarza - program do zbierania notatek - program do tworzenia publikacji kompatybilny z Microsoft Office: - otwieranie dokumentów utworzonych przy pomocy programów MS Word 2016, MS Excel 2016, MS Power Point 2016, MS Word 2013, MS Excel 2013, MS Power Point 2013, MS Word 2010, MS Excel 2010, MS Power Point 2010, MS Word 2007, MS Excel 2007, MS Power Point 2007, MS Word 2003, MS Excel 2003, MS Power Point 2003. W otwieranych dokumentach musi być zachowane oryginalne formatowanie oraz ich treść bez utraty jakichkolwiek ich parametrów i cech użytkowych (korespondencja seryjna, arkusze kalkulacyjne zawierające makra i formularze itp.) czy też konieczności dodatkowej edycji ze strony użytkownika - dostarczony pakiet musi zapewniać możliwość modyfikacji plików utworzonych za pomocą ww. programów w taki sposób by możliwe było ich poprawne otworzenie przy pomocy programu, który oryginalnie służył do utworzenia pliku - w przypadku programu do obsługi poczty e-mail możliwość bezproblemowego zaimportowania/wyeksportowania wszystkich danych (wiadomości e-mail, wpisy kalendarza, zadania, kontakty, reguły wiadomości) z i do używanych przez Zamawiającego programów Outlook 2003, Outlook 2007, Outlook 2010 PRZYKŁADOWY PAKIET SPEŁNIAJĄCY POWYŻSZE WYMAGANIA: Microsoft Office 2016 standard | Nazwa/wersja oprogramowania: |

……………………………………………………….

podpis (imię i nazwisko) osoby(osób) uprawnionej(ych) do reprezentowania Wykonawcy