Załącznik nr 4 do SIWZ

ZP-371/89/18

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

ZADANIE NR 1: DOSTAWA STOŁU ANATOMICZNEGO

| L.p. | Nazwa | Opis wymaganych parametrów | ilość |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | Stół anatomiczny 3D | - Stół mobilny na kołach skrętnych o średnicy minimum 50 mm z możliwością blokady położenia; - Możliwość wyświetlenia interaktywnego obrazu całego ciała człowieka rzeczywistych rozmiarów; - Wyświetlane ciało ludzkie w skali 1:1; - Wymiary min. 140x70x80 cm (d x sz x w); - Sterowanie dotykowe za pomocą palców lub nierysujących przedmiotów; - Oprogramowanie zawiera bibliotekę obrazów minimum: pełnopostaciowy cyfrowy model anatomiczny męski i żeński do nauki anatomii ogólnej, model człowieka do nauki anatomii topograficznej oraz dodatkowe skany patologii i przypadków szczegółowych; - Rozdzielczość ekranu min. 3840x1080; - Przekątna obrazu min. 65 cali; - Możliwość interakcji za pomocą ekranu dotykowego tzn.: przycinanie w wybranej płaszczyźnie, wyodrębnianie poszczególnych warstw, struktur, obracanie i powiększanie; - Możliwość wirtualnego rysowania i zaznaczania elementów wyświetlanych na stole, możliwość zmiany koloru i grubości kreski; - Możliwość wyświetlania poszczególnych elementów i układów ciała ludzkiego, ich włączania i wyłączania z uwzględnieniem towarzyszących im nazw przynajmniej w języku angielskim lub po łacinie; - Wyświetlenie rzeczywistych obrazów pochodzących z urządzeń obrazujących; - Powinien zawierać system umożliwiający generowanie obrazów 3D z rzeczywistych skanów z możliwością obracania, powiększania, przycinania w wybranej płaszczyźnie; - Możliwość dodawania notatek do wizualizacji struktur anatomicznych; - Możliwość prezentacji obrazu ze stołu na dodatkowych ekranach lub rzutnikach zewnętrznych; - Złącza USB: minimum 3 - do podłączenia zewnętrznych nośników pamięci, - Złącze sieciowe; - Minimum 2 złącza Display Port do podłączenia zewnętrznych monitorów lub rzutników; - Wykonawca zapewni bez dodatkowych opłat przynajmniej jednoroczną aktualizację oprogramowania licząc od dnia podpisania protokołu odbioru bez zastrzeżeń; - Wykonawca zobowiązany jest do instalacji i uruchomienia urządzenia u Zamawiającego i przeszkolenia min. 6 pracowników Zamawiającego (wykładowców) z obsługi urządzenia. | 1 |

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

ZADANIE NR 2: DOSTAWA TRENAŻERÓW

| L.p. | Nazwa | Opis wymaganych parametrów | ilość |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | Trenażer do badania jąder | Trenażer do badania jąder umożliwiający badania jądra, najądrza i powrózka nasiennego. Model przypominający w dotyku naturalną skórę, moszna zawierająca dwa wyczuwalne jądra, najądrze i powrózek nasienny wyczuwalny w dotyku, lewe jądro trochę większe i zawieszone nieznacznie niżej, najądrze i głowa najądrza położone w górnej części jądra, powrózek nasienny umieszczony w taki sposób, aby można go było przesuwać wewnątrz moszny. Zaznaczone zmiany patologiczne w obrębie przynajmniej jednego jądra. | 1 |
| 2. | Trenażer do badania prostaty | Trenażer do badania prostaty, umożliwiający badanie prostaty. Symulator powinien posiadać odbytnicę i odbyt a także kilka typów prostaty, które można zmieniać (min.3). Trenażer powinien umożliwiać przeprowadzenie badania w dwóch pozycjach: na boku oraz w pozycji pochylonej. | 1 |
| 3. | Trenażer do Badania Per-rectum | Symulator do badania per-rectum powinien być wyposażony w wymienne moduły odbytnicy, oraz rozpoznawanie schorzeń odbytnicy (polipy i choroby nowotworowe). W trakcie badania możliwość zbadania normalnej prostaty. Odbytnica powinna umożliwiać badanie na głębokości około 7 cm. Symulator do badania per- rectum powinien posiadać fizjologiczne cechy jak: naturalny opór zwieracza oraz doskonałą wyczuwalność ścianek odbytnicy. | 1 |
| 4. | Trenażer do badania piersi | Model do badania piersi powinien przedstawiać oryginalną, kobiecą klatkę piersiową, imitującą strukturę skóry - jej delikatność i gładkość. Model średniego rozmiaru piersi, które można badać w pozycji stojącej i leżącej. Mocowanie modelu na osobie ćwiczącej w celu nauki procedury samobadania. Naukę badania i rozpoznawania palpacyjnego różnych zmian patologicznych min. guzy o różnym stopniu zaawansowania, powiększone węzły chłonne i guzy i cysty w obrębie węzłów chłonnych. | 1 |
| 5. | Trenażer do badania oczu | Symulator do badania oka za pomocą oftalmoskopu, pozwalający ocenić stan fizjologii i patologii. | 1 |
| 6. | Trenażer do badania uszu | Symulator do badania ucha zewnętrznego (małżowiny usznej, kanału ucha a także błony bębenkowej) za pomocą otoskopu. Model powinien posiadać elastyczne elementy o naturalnej budowie narządu słychu pozwalające ocenić stan fizjologii i patologii. | 1 |
| 7. | Trenażer badania ginekologicznego | Symulator do badania ginekologicznego, zwierający jajniki, szyjkę macicy, macicę pozwalający ocenić stanu fizjologii i patologii. | 1 |
| 8. | Trenażer badania wad postawy | Model kręgosłupa do demonstracji wad postawy pozwalający ocenić stan fizjologii i patologii. | 1 |
| 9. | Zestaw do symulacji różnorodnych obrażeń | Zestaw powinien zawierać: 1) krwawiące rany na paskach (kompletne z rezerwuarem na sztuczną krew i pompką): złożone złamanie piszczeli, złożone złamanie kości barkowej, urazową amputację, odmę opłucnową, ranę postrzałową dłoni, 2) rany przyklejane: wybrane rany i złamania otwarte, 3) akcesoria do makijażu: butelkę koagulantu sztucznej krwi, opak. proszku do sporządzenia min. 3,7l sztucznej krwi każde, opak. celulozy metylowej (do zagęszczania sztucznej krwi), wosk do pozoracji, opak. potłuczonego Plexiglasu (do umieszczania w wosku i symulowania szkła w ranie), farbka z każdego koloru (biała, niebieska, brązowa i czerwona), butelka kleju, atomizer, szpatułki plastikowe, szpatułki drewniane. Wszystkie elementy powinny być umieszczone w walizce. | 1 |
| 10. | Symulator długotrwałego dostępu naczyniowego | Symulator do ćwiczeń z zakresu obsługi długoterminowych metod dostępu do naczyń: wszczepione urządzenia ułatwiające dostęp do naczyń (port naczyniowy), zewnętrzne centralne cewniki, obwodowo umieszczone cewniki. Metody dostępu do naczyń w celu pobieranie krwi, heparynizacji i wlewów płynów. Naturalnej wielkości tors z zaawansowanym prawym ramieniem, port na klatce piersiowej z wkładką tkanek klatki piersiowej, cewnik 9.6 FPR, 5 FR dual PICC, wenflon dożylny, koncentrak sztucznej krwi. | 2 |
| 11. | Trenażer - iniekcje śródskórne | Trenażer do ćwiczenia procedur iniekcji śródskórnych; Trenażer wielowarstwowy symulujący warstwę naskórka, skóry właściwej, tkanki tłuszczowej i mięśnia; Trenażer umożliwia wykonanie iniekcji płynem; w zestawie minimum 2 dodatkowe zestawy wymienne (zestaw tkanek: naskórek, skóra, tkanka tłuszczowa, mięsień). | 2 |
| 12. | Trenażer - cewnikowanie pęcherza/wymienny | Trenażer do ćwiczenia procedur cewnikowania pęcherza moczowego pacjentów dorosłych odwzorowujący cechy ciała ludzkiego takie jak wygląd i rozmiar fizjologiczny. Budowa trenażera umożliwia wykonanie procedury cewnikowania pęcherza moczowego z realistycznym zwrotem płynu symulującego mocz. Wymienne genitalia męskie i żeńskie. Wykonywanie dodatkowych procedury wlewów doodbytniczych i wkłuć domięśniowych. | 2 |
| 13. | Trenażer - konikotomia | Trenażer do ćwiczenia procedur przecinania lub nakłuwania więzadła pierścienno-tarczkowego krtani osoby dorosłej. Trenażer z poprawnie anatomicznymi szczegółami umożliwiającymi prawidłową lokalizację miejsca przecięcia lub nakłucia krtani. Wymienna skóra szyi do wielokrotnego nacinania lub nakłuwania krtani. Symulowane płuca napełniakące się przy prawidłowo wykonanej wentylacji przez krtań W zestawie minimum 2 dodatkowe zestawy wymienne (krtań i skóra szyi). | 2 |
| 14. | Trenażer - dostępy do naczyniowe obwodowe | Trenażer do ćwiczenia procedur wkłucia dożylnego pacjentów dorosłych odwzorowujący cechy ciała ludzkiego takie jak wygląd i rozmiar fizjologiczny. Trenażer w postaci ręki osoby dorosłej z możliwością wkłucia w dole łokciowym i grzbiecie dłoni. Trenażer umożliwia wkłucia w strukturę odpowiadającą żyłom odpromieniowej, pośrodkowej, odłokciowej, przedłokciowej, żyły łuku dłoniowego. System żył trenażera wypełniony sztuczną krwią System automatycznej pompy umożliwiającej napełnienie systemu żył sztuczną krwią i utrzymania ciśnienia z funkcją regulacji ciśnienia sztucznej krwi. Możliwość aspiracji krwi i wykonaniu wlewu dożylnego. W zestawie minimum 2 dodatkowe zestawy wymienne (system żył i skóra ręki). | 4 |
| 15. | Model pielęgnacji ran | Model do nauki i ćwiczenia procedur pielęgnacji ran. Model odwzorowujący cechy ciała ludzkiego takie jak wygląd i rozmiar fizjologiczny oraz anatomicznie poprawnie odwzorowana budowa torsu, szyi, barków i miednicy osoby dorosłej. Możliwość opatrywania, bandażowania ran pooperacyjnych, odleżyn i stomii. Model wykonany z elastycznego materiału przypominający skórę człowieka. Minimum 4 rany do pielęgnacji. | 1 |
| 16. | Model pielęgnacji ran odleżynowych | Model do oceniania, badania, pomiaru i opisu odleżyn a także do opieki nad ranami i nauki bandażowania pielęgnacji ran odleżynowych. Model odwzorowujący cechy ciała ludzkiego takie jak wygląd i rozmiar fizjologiczny oraz anatomicznie poprawnie odwzorowana budowa odcinka krzyżowego kręgosłupa, pośladków, miednicy i ud osoby dorosłej. Model przedstawia 4 stopnie odleżyn (zaczerwienienie, naruszenie naskórka, brak skóry, martwica) Możliwość przemywania, opatrywania, bandażowania ran odleżynowych. Minimum 4 rodzaje ran do pielęgnacji. | 1 |
| 17. | Symulator dysfunkcji towarzyszących osobom starszym | Symulator umożliwia doświadczenie bardzo bliskich rzeczywistości odczuć takich jak: zmętnienie soczewki oka, zwężenie pola widzenia, różne choroby oczu, pogorszenie i utrata słuchu, ograniczenie ruchu głowy ,usztywnienie stawów, spadek wytrzymałości, zmniejszenie zdolności chwytania, zmniejszenie zdolności koordynacyjnych, drżenie rąk. Zestaw składa się z gogliI które symulują: zmianę kolorów widzenia, ziarniste zakłócenie widzenia, wrażliwość na olśnienie, zwężenie pola widzenia. słuchowe: symulują pogorszenie/utrata słuchu. Kołnierza symuluje ograniczenie ruchu głowy. Kamizelki : symuluje nacisk na kręgosłup, przechylanie miednicy, osłabienie postawy, ograniczenie mobilności, spadek siły, zwiększone obciążenie fizyczne, zachwiane poczucie równowagi. Usztywniacz na łokcie: ograniczenie ruchu stawu łokciowego. Obciążenie na nadgarstki: symuluje osłabienie siły, zaburzenie koordynacji ruchów. Rękawice symulują pogorszenie sprawności ręki, ograniczona zdolność uchwytu, obniżona percepcja dotykowa. Usztywniacz na kolana symulujący ograniczenie ruchu stawu kolanowego. Obciążenie na kostki symuluje osłabienie siły, zaburzenie koordynacji ruchów, niepewny chód / szuranie. Specjalne okulary przeznaczone są do symulowania chorób oczu, które są związane ze starzeniem się. Symulowane choroby oczu: zwyrodnienie plamki żółtej, zaćma, jaskra, jednostronne odwarstwienie siatkówki, retinopatia cukrzycowa, barwnikowe zwyrodnienie siatkówki . Buty w dwóch rozmiarach oraz rękawiczki pozwalające na kontrolę intensywności drżenia rąk za pomocą jednostki sterującej. Okulary symulujące choroby oczu: – zwyrodnienie plamki żółtej – zaćma – jaskra – jednostronne odwarstwienie siatkówki – retinopatia cukrzycowa – barwnikowe zwyrodnienie siatkówki. | 1 |
| 18. | Model do zakładania zgłębnika | Model nauki i ćwiczenia procedur dostępu żołądkowo-jelitowego. Model odwzorowujący cechy ciała ludzkiego takie jak wygląd i rozmiar fizjologiczny oraz anatomicznie poprawnie odwzorowana budowa głowy, dróg oddechowych, tchawicy, przełyku, żołądka, torsu osoby dorosłej. Zakładanie sondy żołądkowej z dostępu przez usta lub przez nos. Płukanie żołądka. Wprowadzanie, zabezpieczanie i pielęgnacja rurki tracheotomijnej. Odsysanie odcinaka gardła, krtani i dróg oddechowych. Możliwość wypełniania żołądka i płuc płynem. | 1 |

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

ZADANIE NR 3: DOSTAWA FANTOMÓW

| L.p. | Nazwa | Opis wymaganych parametrów | ilość |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | Fantom do nauki odksztuszania | Powinna to być kamizelka do nauki pierwszej pomocy w przypadku zakrztuszenia, która pozwala na realistyczny trening, symulujący dwie metody odksztuszania: 1. Rękoczyn Heimlicha (uciśnięcia nadbrzusza), 2. Silne uderzenia dłonią w okolicę międzyłopatkową. Skład zestawu powinien zawierać: kamizelkę, Min.10 szt. ciał obcych (wielokrotnego użytku), instrukcję obsługi, torbę na kamizelkę. | 1 |
| 2. | Fantom – głowa do intubacji | Fantom w sposób realistyczny powinien odwzorowywać budowę anatomiczną jamy ustnej oraz dróg oddechowych: ust, nozdrzy, zębów, języka, gardła, krtani, nagłośni, strun głosowych, tchawicy, przełyku i płuc. Głowa powinna unosić się, obracać i odchylać w sposób naturalny. Realistyczne ruchy głowy, odcinka szyjnego kręgosłupa oraz żuchwy powinny odzwierciedlać odpowiednie anatomiczne zmiany zachodzące podczas intubacji. Nadmierny nacisk łyżki laryngoskopu na górne zęby sygnalizowany dźwiękiem. Fantom powinien umożliwić naukę zabezpieczania drożności dróg oddechowych za pomocą: masek krtaniowych, rurek krtaniowych Combitube, rurek nosowo – tchawicznych, rurek nosowo – gardłowych, rurek dotchawiczych, rurek ustno – gardłowych. | 1 |
| 3. | Fantom główki niemowlęcia do kaniulacji naczyń żylnych | Fantom powinien zawierać: główkę niemowlęcia którą można wykorzystać do demonstracji i ćwiczenia kaniulacji i iniekcji do żyły skroniowej i szyjnej od noworodka do 12 miesięcznego niemowlęcia. Szyja powinna być wykonana z miękkiego, elastycznego materiału zapewniającego realistyczne odczucie przy palpacji i nakłuciach. Model powinien zawierać główkę ze skórą i żyłami, worek na płyny, igły różnych rozmiarów do infuzji (min.2 igły), sztuczną krew. | 2 |
| 4. | Fantom niemowlęcia do podstawowej opieki medycznej z możliwością kaniulacji naczyń obwodowych | Żeński model niemowlęcia przeznaczony do praktycznej nauki dostępu do żył noworodków i niemowląt. Przystosowanie do ubierania, opieki w przypadku nakłucia żyły, centralnego cewnika. Wymagane cechy modelu: dostęp do żyły pośrodkowej odłokciowej zarówno w prawej jak i lewej ręce, prawa noga – żyła odpiszczelowa i podkolanowa, szyja i głowa – żyła szyjna zewnętrzna i skroniowa, realistyczny przepływ sztucznej krwi, igły umieszczone w żyle, możliwość zakładania rurek intubacyjnych i rurek do karmienia. | 1 |
| 5. | Fantom pośladków do nauki inekcji domięsniowych | Trenażer do ćwiczenia procedur wkłucia domięśniowego pacjentów dorosłych odwzorowujący cechy ciała ludzkiego takie jak wygląd i rozmiar fizjologiczny. Trenażer w postaci miednicy osoby dorosłej z możliwością iniekcji mięśnia pośladkowego wielkiego. Budowa trenażera umożliwia wykonanie procedury wkłucia w jeden z pośladków. Drugi ukazuje strukturę miejsca wkłucia (zaznaczone mięśnie, kości i nerwy). | 3 |
| 6. | Fantom BLS dorosłego | Fantom osoby dorosłej, tors do ćwiczenia podstawowych czynności resuscytacyjnych odwzorowujący cechy ciała ludzkiego takie jak wygląd i rozmiar fizjologiczny. Budowa fantomu z zaznaczonymi punktami anatomicznymi (sutki, obojczyki, mostek, żebra), umożliwiającymi lokalizację prawidłowego miejsca uciskania klatki piersiowej. Bezprzyrządowe udrożnienie dróg oddechowych poprzez odchylenie głowy i wyluksowanie żuchwy; Przyrządowe udrożnienie dróg oddechowych z wykorzystaniem rurek ustno-gardłowych, masek krtaniowych, rurek krtaniowych rurek nosowo-gardłowych. Możliwość wentylacji metodami usta-usta, usta-nos, za pomocą maski wentylacyjnej, worka samorozprężalnego. Unoszącą się klatkę piersiową podczas wentylacji i realistyczny opór klatki piersiowej podczas jej uciskania. Możliwość regulacji twardości klatki piersiowej. Symulowane tętno na tętnicy szyjnej. Czujniki identyfikujące prawidłowe miejsce uciskania klatki piersiowej. Czujniki identyfikujące prawidłową głębokość uciskania klatki piersiowej. Czujniki identyfikujące prawidłową objętość wdmuchiwanego powietrza podczas wentylacji. Możliwość bezprzewodowego podłączenia fantomu do komputera z dedykowanym oprogramowaniem analizującym i/lub panelu kontrolnego. Oprogramowanie i/lub panel kontrolny umożliwiają pomiar jakości wykonywanych czynności resuscytacyjnych i ich analizę według aktualnych wytycznych ERC 2015. Możliwość bezprzewodowego, jednoczesnego podłączenia 6 fantomów do jednego komputera z oprogramowaniem lub jednego panelu kontrolnego. Oprogramowanie lub panel kontrolny umożliwiają pomiar parametrów umożliwiających określenie jakości resuscytacji. Rejestrowane parametry: głębokość ucisków klatki piersiowej z zaznaczeniem zbyt głębokich i zbyt płytkich uciśnięć, relaksacja klatki piersiowej, prawidłowe miejsce ułożenia rąk podczas uciśnięć klatki piersiowej, częstość ucisków klatki piersiowej, objętość wdmuchiwanego powietrza podczas wentylacji z zaznaczeniem wdmuchnięć zbyt dużych i zbyt małych objętości; Akustyczny wskaźnik przewentylowania żołądka z możliwością dezaktywacji. Oprogramowanie w j. polskim i/lub j. angielskim. | 1 |
| 7. | Fantom BLS dziecka | Fantom dziecka (4- 7 lat), pełna postać do ćwiczenia podstawowych czynności resuscytacyjnych. odwzorowujący cechy dziecka takie jak wygląd i rozmiar fizjologiczny. Budowa fantomu z zaznaczonymi punktami anatomicznymi (sutki, obojczyki, mostek, żebra), umożliwiającymi lokalizację prawidłowego miejsca uciskania klatki piersiowej. Bezprzyrządowe udrożnienie dróg oddechowych poprzez odchylenie głowy i wyluksowanie żuchwy; Możliwość wentylacji metodami usta-usta, usta-nos-usta za pomocą maski wentylacyjnej, worka samorozprężalnego. Unoszącą się klatkę piersiową podczas wentylacji i realistyczny opór klatki piersiowej podczas jej uciskania. Czujniki identyfikujące prawidłowe miejsce uciskania klatki piersiowej. Czujniki identyfikujące prawidłową głębokość uciskania klatki piersiowej. Czujniki identyfikujące prawidłową objętość wdmuchiwanego powietrza podczas wentylacji. Możliwość podłączenia fantomu do komputera z dedykowanym oprogramowaniem analizującym lub panelu kontrolnego. Oprogramowanie lub panel kontrolny umożliwiają pomiar jakości wykonywanych czynności resuscytacyjnych i ich analizę według aktualnych wytycznych ERC 2015. Oprogramowanie lub panel kontrolny umożliwiają pomiar i prezentację parametrów umożliwiających określenie jakości resuscytacji. Prezentowane parametry: głębokość ucisków klatki piersiowej z zaznaczeniem zbyt głębokich i zbyt płytkich uciśnięć, prawidłowe miejsce ułożenia rąk podczas uciśnięć klatki piersiowej, objętość wdmuchiwanego powietrza podczas wentylacji z zaznaczeniem wdmuchnięć zbyt dużych i zbyt małych objętości; Wskaźnik przewentylowania żołądka. | 1 |
| 8. | Fantom BLS niemowlęcia | Fantom niemowlęcia, pełna postać do ćwiczenia podstawowych czynności resuscytacyjnych odwzorowujący cechy niemowlęcia takie jak wygląd i rozmiar fizjologiczny. Budowa fantomu z zaznaczonymi punktami anatomicznymi: sutki, obojczyki, mostek, żebr), umożliwiającymi lokalizację prawidłowego miejsca uciskania klatki piersiowej. Bezprzyrządowe udrożnienie dróg oddechowych poprzez odchylenie głowy i wyluksowanie żuchwy; Możliwość wentylacji metodami usta-usta, za pomocą maski wentylacyjnej, worka samorozprężalnego. Unoszącą się klatkę piersiową podczas wentylacji i realistyczny opór klatki piersiowej podczas jej uciskania. Czujniki identyfikujące prawidłowe miejsce uciskania klatki piersiowej. Czujniki identyfikujące prawidłową głębokość uciskania klatki piersiowej. Czujniki identyfikujące prawidłową objętość wdmuchiwanego powietrza podczas wentylacji. Możliwość podłączenia fantomu do komputera z dedykowanym oprogramowaniem analizującym i/lub panelu kontrolnego. Oprogramowanie lub panel kontrolny umożliwiają pomiar jakości wykonywanych czynności resuscytacyjnych i ich analizę według aktualnych wytycznych ERC 2015. Oprogramowanie i/ub panel kontrolny umożliwiają pomiar parametrów umożliwiających określenie jakości resuscytacji. Rejestrowane parametry: głębokość ucisków klatki piersiowej z zaznaczeniem zbyt głębokich i zbyt płytkich uciśnięć, relaksacja klatki piersiowej, prawidłowe miejsce ułożenia rąk podczas uciśnięć klatki piersiowej, częstość ucisków klatki piersiowej, objętość wdmuchiwanego powietrza podczas wentylacji z zaznaczeniem wdmuchnięć zbyt dużych i zbyt małych objętości; Akustyczny wskaźnik przewentylowania żołądka z możliwością dezaktywacji. Oprogramowanie w j. polskim i/lub j. angielskim. | 1 |
| 9. | Zaawansowany Fantom ALS osoby dorosłej | Fantom osoby dorosłej, pełna postać do ćwiczenia zaawansowanych czynności resuscytacyjnych odwzorowujący cechy ciała ludzkiego takie jak wygląd i rozmiar fizjologiczny. Praca bezprzewodowa. Fantom wyposażony w akumulator oraz ładowarkę. Praca na zasilaniu akumulatorowym przynajmniej 3 godziny. Wentylacja metodą usta-usta oraz za pomocą worka samorozprężalnego oraz wykonywania ucisków klatki piersiowej. Bezprzyrządowe udrożnienie dróg oddechowych poprzez odchylenie głowy do tyłu lub wysunięcie żuchwy. Przyrządowe udrożnienie dróg oddechowych w tym intubacja dotchawicznej przez usta oraz nos. Możliwość ustawienia obrzęku języka utrudniającego intubację. Możliwość badania neurologicznego z oceną szerokości i symetryczności źrenic. Możliwość ustawania stanów patologicznych. Możliwość wykonania wielokrotnej konikopunkcji i tracheotomii. Elektrycznie generowane tętno na tętnicach szyjnych i obwodowej. Tętno zsynchronizowane z ustawionym ciśnieniem krwi. Możliwość wielostopniowego ustawienia siły wyczuwalnego tętna na tętnicy szyjnej i obwodowej. Pomiar ciśnienia tętniczego krwi z wysłuchaniem (lub brak takiej możliwości w zależności od stanu klinicznego symulowanego pacjenta) 5 faz Korotkowa z możliwością regulacji poziomu głośności. Funkcja wkłuć domięśniowych, podskórnych i doszpikowych. W komplecie minimum 5 zestawów zużywalnych elementów. Osłuchiwanie tonów serca oraz wad zastawkowych na klatce piersiowej minimum 5 tonów. Osłuchiwanie szmerów oddechowych (prawidłowych i patologicznych: minimum 4 szmery) ustawianych niezależnie dla prawego i lewego płuca, osłuchiwanych w łącznie minimum 5 miejscach klatki piersiowej. Odgłosy perystaltyki jelit. Fizjologiczne i patologiczne. Odgłosy kaszlu, wymiotów, pojękiwania oraz odgłosy mowy. Opcja nagrywania własnych odgłosów i wykorzystywania ich w symulacji z opcją regulacji głośności. Wyświetlanie parametrów EKG, ciśnienia tętniczego krwi, SpO2, ETCO2, fali tętna, częstości oddechu, częstości pracy serca, temperatury na symulowanym monitorze pacjenta. Regulacja czasu trwania pomiaru ciśnienia na symulowanym monitorze pacjenta. Możliwość generowania fizjologicznych oraz patologicznych rytmów serca oraz ich monitorowanie za pomocą minimum 3 odprowadzeniowego EKG. Oprogramowanie zawierające bibliotekę minimum 30 rytmów pracy serca. Częstość pracy serca w zapisie EKG w zakresie nie mniejszym niż 20–180/min. Generowanie minimum trzech rodzajów skurczów dodatkowych w zapisie EKG Generowanie minimum 2. rodzajów artefaktów w zapisie EKG. Artefakty w zapisie EKG mogą być powodowane zewnętrznymi czynnikami, takimi jak defibrylacja czy uciskanie klatki piersiowej. Możliwość defibrylacji energią do 360J, kardiowersji, elektro stymulacji zewnętrznej oraz monitorowania pacjenta za pomocą defibrylatora manualnego Możliwość założenia wkłucia dożylnego w minimum jednej kończynie. Możliwość założenia wkłucia doszpikowego w minimum jednej kończynie. Unoszenie się klatki piersiowej podczas wdechu. Możliwość wykonywania ćwiczeń - odbarczenie odmy prężnej i drenażu opłucnej (wielokrotnie, bez konieczność każdorazowej wymiany elementów zużywalnych). Fantom wyposażony w pełne ubranie ochronne. Torba/walizka do przechowywania i transportu. Bezprzewodowe łączenie z fantomem ALS w technologii Bluetooth lub WiFi. wyposażony w akumulator oraz ładowarkę. Praca na zasilaniu akumulatorowym przynajmniej 3 godziny. Interface w postaci tabletu z kolorowym, dotykowym wyświetlaczem o przekątnej ekranu minimum 5”. Symulowany monitor pacjenta - Bezprzewodowy (bez konieczności podłączenia do symulatora, nd. zasilania) monitor dotykowy z kolorowym wyświetlaczem o przekątnej minimum 13”. Wyświetlanie krzywych EKG, ciśnienia tętniczego krwi, SpO2, ETCO2, fali tętna, częstości oddechu, częstości pracy serca, temperatury faktyczne ze stanem zaprogramowanym w interface sterującym fantomem. Dowolna konfiguracja krzywych wyświetlanych na monitorze. Sygnał dźwiękowy SpO2 z różnymi poziomami modulacji i głośności zależnie od wartości saturacji. Oprogramowanie sterujące monitorem pacjenta w j. polskim lub j. angielskim. | 1 |
| 10. | Zawansowany fantom pielęgnacyjny pacjenta starszego | Fantom osoby dorosłej, pełna postać do ćwiczenia czynności pielęgnacyjnych odwzorowujący cechy ciała ludzkiego takie jak wygląd i rozmiar fizjologiczny. Fantom wyposażony w moduł ran i stanów charakterystycznych dla osób starszych i pacjentów leżących. Praca bezprzewodowa. Fantom wyposażony w akumulator oraz ładowarkę. Praca na zasilaniu akumulatorowym przynajmniej 3 godziny. Budowa Fantomu umożliwia ćwiczenie następujących procedur: symulowanego płukania oczu i uszu; podawania/zakraplania lekarstw do oka, ucha i nosa, tamponowania nosa; pielęgnacji jamy ustnej i protez zębowych; wprowadzania zgłębnika i odsysania odcinka gardłowego i krtaniowego dróg oddechowych; wprowadzania, zabezpieczania i pielęgnacji rurki tracheotomijnej; pielęgnacji tracheotomii i odsysania; podawania tlenu; płukania żołądka i odżywiania przez zgłębnik; wprowadzania / usuwania zgłębnika nosowo-jelitowego i przełykowego oraz ich pielęgnacji. Moduł ran pooperacyjnych i stanów chorobowych charakterystyczny dla osób starszych i pacjentów leżących wyposażony w minimum: moduł chirurgicznego cięcia na klatce piersiowej ze szwami; moduł nacięcia brzusznego ze szwami; moduł nacięcia brzusznego z klamrami i drenem; moduł tamponady brzucha przystosowany dosuchego i mokrego tamponowania i płukania rany, moduł podskórnych wstrzyknięć heparyny i insuliny; zakażona stomia okrężnicy; moduł brzuszno-pośladkowego i pośladkowego wrzodu odleżynowego do klasyfikacji wrzodów odleżynowych, oczyszczania i opatrywania; amputacja poniżej kolana, kikut do pielęgnacji; moduł tamponady uda przystosowany do suchej lub mokrej tamponady i płukania rany; moduł szwu uda (szew nylonowy); moduł opracowania chirurgicznego rany uda; moduł nogi żylakowatej z owrzodzeniem zastoinowym; moduł stopy cukrzycowej z gangreną palców i owrzodzeniem odleżynowym pięty. Tętno na tętnicach szyjnych i obwodowej. Tętno zsynchronizowane z ustawionym ciśnieniem krwi. Możliwość wielostopniowego ustawienia siły wyczuwalnego tętna na tętnicy obwodowej. Pomiar ciśnienia tętniczego krwi z wysłuchaniem (lub brak takiej możliwości w zależności od stanu klinicznego symulowanego pacjenta) 5 faz Korotkowa z możliwością regulacji poziomu głośności. Funkcja wkłuć domięśniowych, podskórnych i dożylnych. Osłuchiwanie tonów serca oraz wad zastawkowych na klatce piersiowej minimum 5 tonów. Osłuchiwanie szmerów oddechowych (prawidłowych i patologicznych: minimum 4 szmery) ustawianych niezależnie dla prawego i lewego płuca, osłuchiwanych w łącznie minimum 5 miejscach klatki piersiowej. Odgłosy perystaltyki jelit. Fizjologiczne i patologiczne Odgłosy kaszlu, wymiotów, pojękiwania oraz odgłosy mowy. Opcja nagrywania własnych odgłosów i wykorzystywania ich w symulacji z opcją regulacji głośności. Wyświetlanie parametrów EKG, ciśnienia tętniczego krwi, SpO2, ETCO2, fali tętna, częstości oddechu, częstości pracy serca, temperatury na symulowanym monitorze pacjenta. Regulacja czasu trwania pomiaru ciśnienia na symulowanym monitorze pacjenta. Możliwość generowania fizjologicznych oraz patologicznych rytmów serca oraz ich monitorowanie za pomocą minimum 3 odprowadzeniowego EKG. Oprogramowanie zawierające bibliotekę minimum 30 rytmów pracy serca. Częstość pracy serca w zapisie EKG w zakresie nie mniejszym niż 20–180/min. Generowanie minimum trzech rodzajów skurczów dodatkowych w zapisie EKG Generowanie minimum 2. rodzajów artefaktów w zapisie EKG. Artefakty w zapisie EKG mogą być powodowane zewnętrznymi czynnikami, takimi jak defibrylacja czy uciskanie klatki piersiowej. Możliwość założenia wkłucia dożylnego w minimum jednej kończynie. Unoszenie się klatki piersiowej podczas wdechu Możliwość symulowania wkłucia centralnego oraz ćwiczenia pielęgnacji miejsca wkłucia. Wymienne genitalia żeńskie i męskie Możliwość wykonania procedury cewnikowania pęcherza moczowego z realistycznym zwrotem płynu. Możliwość wykonania procedury płukania okrężnicy do realistycznego zwrotu treści. Fantom wyposażony w pełne ubranie szpitalne. Bezprzewodowe łączenie z fantomem w technologii Bluetooth lub WiFi. wyposażony w akumulator oraz ładowarkę. Praca na zasilaniu akumulatorowym przynajmniej 3 godziny. Interface w postaci tabletu z kolorowym, dotykowym wyświetlaczem o przekątnej ekranu minimum 5”. Oprogramowanie w j. polskim i/lub j. angielskim. Symulowany monitor pacjenta - Bezprzewodowy (bez konieczności podłączenia do symulatora, nd. zasilania) monitor dotykowy z kolorowym wyświetlaczem o przekątnej minimum 13”. Wyświetlanie krzywych EKG, ciśnienia tętniczego krwi, SpO2, ETCO2, fali tętna, częstości oddechu, częstości pracy serca, temperatury faktyczne ze stanem zaprogramowanym w interface sterującym fantomem. Dowolna konfiguracja krzywych wyświetlanych na monitorze. Sygnał dźwiękowy SpO2 z różnymi poziomami modulacji i głośności zależnie od wartości saturacji. Oprogramowanie sterujące monitorem pacjenta w j. polskim i/lub j. angielskim. | 3 |
| 11. | Zawansowany fantom pielęgnacyjny osoby dorosłej | Fantom osoby dorosłej, pełna postać do ćwiczenia czynności pielęgnacyjnych odwzorowujący cechy ciała ludzkiego takie jak wygląd i rozmiar fizjologiczny. Budowa Fantomu umożliwia ćwiczenie następujących procedur: symulowanego płukania oczu i uszu; podawania/zakraplania lekarstw do oka, ucha i nosa, tamponowania nosa; pielęgnacji jamy ustnej i protez zębowych; wprowadzania zgłębnika i odsysania odcinka gardłowego i krtaniowego dróg oddechowych; wprowadzania, zabezpieczania i pielęgnacji rurki tracheotomijnej; pielęgnacji tracheotomii i odsysania; podawania tlenu; płukania żołądka i odżywiania przez zgłębnik; wprowadzania / usuwania zgłębnika nosowo-jelitowego i przełykowego oraz ich pielęgnacji. Funkcja wkłuć domięśniowych, podskórnych i dożylnych. Możliwość założenia wkłucia dożylnego w minimum jednej kończynie. Unoszenie się klatki piersiowej podczas wdechu Możliwość symulowania wkłucia centralnego oraz ćwiczenia pielęgnacji miejsca wkłucia. Wymienne genitalia żeńskie i męskie Możliwość wykonania procedury cewnikowania pęcherza moczowego z realistycznym zwrotem płynu. Możliwość wykonania procedury płukania okrężnicy do realistycznego zwrotu treści. Możliwość ćwiczenia procedur mycia, przebierania i transportu pacjenta. Fantom wyposażony w pełne ubranie szpitalne | 2 |
| 12. | Fantom wcześniaka | Model noworodka o realistycznych proporcjach wcześniaka pomiędzy 24 a 28 tygodniem, o wadze nie przekraczającej 800g, całkowicie elastyczny, z zachowaniem naturalnego napięcia mięśniowego. Model o dokładnie odwzorowanej anatomii, oraz drogami oddechowymi (nagłośnia, krtań, gardło, struny głosowe) i naturalnej skórze. Możliwość udrażniania dróg oddechowych metodami bezprzyrządowymi oraz przyrządowymi w tym z możliwością intubacji dotchawiczej przez usta i oba nozdrza. Możliwość założenia dojścia dożylnego, pępowina z dostępem dożylnym i dotętniczym. Możliwość uciskania klatki piersiowej – wykonywanie zewnętrznego masażu serca. 4 typowe miejsca dostępu naczyniowego (prawy skalp, prawa stopa, lewe ramię, lewa dłoń). Możliwość symulowania procedury wkłuć. Możliwość zakładania na ciało różnych czujników lub elektrod dla symulacji monitoringu. Ruchoma klatka piersiowa podczas wentylacji. Unoszący się brzuch w przypadku przewentylowania żołądka lub nieprawidłowej intubacji. Intubacja dotchawicza (rurki ET) i wentylacja. Zgłębnikowanie przez oba z nozdrza (możliwe użycie płynu). Odsysanie (możliwe użycie płynu). Pielęgnację skóry i ran. | 1 |
| 13. | Fantom noworodka pielęgnacyjny | Fantom chłopca wykonany ze specjalnego tworzywa ( połączenie kauczuku z silikonem ) wyglądem zbliżonego do skóry. Realizm dopełnia brak szwów na powierzchni skóry, która dodatkowo jest wodoodporna. Czynności możliwe do wykonania na fantomie: Procedury związane z odprowadzaniem moczu do worka( brak możliwości cewnikowania), kąpanie, ogólna obserwacja oraz pomiar części ciała (główka, pępek, jądra, itd.), nieskomplikowane ćwiczenia fizyczne, używanie pieluszki, irygacja jelit, postępowanie z kikutem pępowinowym oraz obserwacja pępka po odpadnięciu, odsysanie: nos, żołądek, otwór ustny | 1 |
| 14. | Fantom niemowlęcia pielęgnacyjny | Żeński model niemowlęcia przeznaczony do praktycznej nauki opieki nad niemowlęciem. Przystosowanie do ubierania, opieki. Wymagane cechy modelu: . Fantom o naturalnej wadze (od 3 do 6 kg), z naturalnym rozłożonym ciężarem i odginającą się głową. | 1 |

ZADANIE NR 4: DEFIBRYLATORY

| L.p. | Nazwa | Opis wymaganych parametrów | ilość |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | Defibrylator automatyczny - treningowy AED | Defibrylator treningowy AED do bezpiecznej nauki automatycznej defibrylacji zewnętrznej, Defibrylator wydaje użytkownikowi takie same polecenia trybu doradczego jak prawdziwy defibrylator półautomatyczny (w języku polskim) Minimum 4 wbudowane scenariuszy zdarzeń zawierające różne kombinacje defibrylacji, wyników analizy, ich kolejności, itd. Panel kontrolny umożliwiający ingerencję instruktora w przebieg odgrywanego scenariusza zdarzeń. | 1 |
| 2. | Defibrylator manualny | Defibrylacja dwufazowa w technologii redukującej efekty uboczne stosowania wysokich energii. Łyżki do defibrylacji dorosłych i dzieci (zintegrowane) ze wskaźnikiem jakości kontaktu ze skórą pacjenta. Energia maksymalna defibrylacji 200 J. Podać zalecaną efektywną energię pierwszego wyładowania dla dorosłych, dla dzieci i niemowląt. Min. 20 poziomów energii wyładowania w zakresie 1–200J z ograniczeniem energii wyładowania do 50J przy defibrylacji wewnętrznej. Poziomy energii ustawiane przy pomocy pokrętła lub przycisków na płycie czołowej defibrylatora. Czas ładowania do energii maksymalnej poniżej 6 sekund. Czas ładowania do energii zalecanej poniżej 5 sekund. Defibrylacja ręczna – sterowanie ładowaniem i defibrylacją za pomocą łyżek lub przycisków na panelu przednim. Automatyczne rozładowanie defibrylatora w przypadku odstąpienia od defibrylacji po jego naładowaniu. Defibrylacja półautomatyczna (AED) – sterowanie ładowaniem i defibrylacją z panelu aparatu. Dedykowany przycisk do przełączania na z trybu dorosły tryb dziecięcy z automatyczną zmianą limitów granic alarmowych we wszystkich trybach oraz zmianą poziomu wyładowania w trybie AED. Komendy głosowe oraz komunikaty na ekranie prowadzące proces reanimacji w trybie AED – w polskiej wersji językowej, zgodne z wytycznymi ERC/PRC lub równoważnymi. Ekran monitora – kolorowy TFT LCD o przekątnej min. 7’’. Prezentacja wartości liczbowych, komunikatów i fal dynamicznych (min. 3 kanały). Zintegrowany uchwyt do przenoszenia. Funkcja kardiowersji synchronizowanej zapisem z łyżek bądź z elektrod defibrylacyjnych. Monitorowanie EKG – minimum 3 odprowadzenia. Możliwość podłączenia kabla z 5 i więcej odprowadzeniami. W zestawie komplet kabli do monitorowania EKG 3 odprowadzeniowego. Opcjonalnie komplet kabli do monitorowania EKG z 5 i więcej (≥ 5) odprowadzeń. Pomiar częstości pracy serca w zakresie: min. 18–300 ud/min. Wzmocnienie sygnału EKG co najmniej od 0,25 do 2,0 cm/mV oraz auto. Automatyczne wykrywanie zaburzeń rytmu; alarmy VF/VT Stymulacja przezskórna. Możliwość wykonania stymulacji w trybach „na żądania” i asynchronicznym. Częstotliwość stymulacji w zakresie min. 40–150 impulsów na minutę (imp/min). Natężenie prądu stymulacji w zakresie min. 10–150 mA. | 1 |

ZADANIE NR 5: MODELE ANATOMICZNE

| L.p. | Nazwa | Opis wymaganych parametrów | ilość |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | Tors dwupłciowy | Tors z Głową oraz Wymiennymi Męskimi i Żeńskimi Narządami Płciowymi do nauki anatomii | 1 |
| 2. | Modele skóry | Modele skóry do nauki anatomii oraz zmian nowotworowych (min. 6 zmian) | 1 |
| 3. | Model szkieletu człowieka | Model elastyczny kręgosłupa, miejsca przyczepów mięśni, numerację kości, elastyczne więzadła stawów, wypadający dysk, min. 600 struktur anatomicznych. Powinien być podwieszany na wielofunkcyjnym statywie. | 1 |
| 4. | Mięśnie ramienia z obręczą barkową | Model obręczy barkowej naturalnej wielkości, Ma przedstawiać sieć naczyń krwionośnych i nerwów prawej ręki, ma składać się z 6 części. | 1 |
| 5. | Model mięśni ramienia | Model ramienia osoby dorosłej naturalnej wielkości Ma składać się z min. 20 demontowalnych części. | 1 |
| 6. | Model mięśniowy ręki | Model naturalnej wielkości, wewnętrznej części ręki z powierzchownymi mięśniami. | 1 |
| 7. | Model mięśni stopy | Model naturalnej wielkości stopy ukazujący partie mięśni, kości i wiązadła. | 1 |
| 8. | Model mięśniowy nogi1 | Model lewej nogi z najważniejszymi partiami mięśni (min.9 partii mięśni), naczyń krwionośnych i nerwów. | 1 |
| 9. | Mechanizm pracy mięśni ramienia i przedramienia | Model naturalnej wielkości do demonstrowania zginania, odginania mięśni ramienia i przedramienia. | 1 |
| 10. | Układ nerwowy | Model centralnego i obwodowego układu nerwowego. | 1 |
| 11. | Połowa mózgu 4-części | Model mózgu, który można rozmontować na 4 części: płat czołowy i ciemieniowy, płat skroniowy i potyliczny, pień mózgu, móżdżek. | 1 |
| 12. | Model narządów zmysłu | Model ukazujący współdziałanie pięciu narządów zmysłu: wzroku, węchu, smaku, słuchu, równowagi i związanego z nimi unerwienia. | 1 |
| 13. | Model serca | Szczegółowy model serca przynajmniej 4-krotnie powiększone umieszczony na przeponie, która stanowi jednocześnie jego podstawę. | 1 |
| 14. | Układ pokarmowy 3 części | Model o wymiarach naturalnych, przedstawiać budowę całego układu pokarmowego w formie planszy wypukłej. | 1 |
| 15. | Organy brzucha górnego | Model nerki z tylnymi organami górnego brzucha. Organy górnego brzucha powinny być w naturalnym anatomicznym położeniu. | 1 |
| 16. | Trzustka ze śledzioną i dwunastnicą | Model trzustki, jednoczęściowy, umieszczony na podstawie. | 1 |
| 17. | Żołądek | Model żołądka. Model powinien przedstawiać podłużne i okrężne warstwy mięśniowe. Powinien składać się z 2 części. | 1 |
| 18. | Wątroba | Model wątroby powiększony przynajmniej 1,5 od naturalnej wielkości. Model powinien przedstawiać wnętrze wątroby: rozgałęzienie naczyń i system dróg żółciowych. | 1 |
| 19. | Model wątroby | Model wątroby ze zmianami chorobowymi. Model powinien przedstawiać zmiany chorobowe takie jak: marskość wątroby, niedrożność żółciową, kamicę żółciową i guzy. | 1 |
| 20. | Układ moczowy męski | Model męskiego układu moczowego, anatomicznie prawidłowy. | 1 |
| 21. | Układ moczowy żeński | Model żeńskiego układu moczowego, anatomicznie prawidłowy. | 1 |
| 22. | Model prawej nerki i nadnercza | Model nerki i nadnercza powinien składać się z 2 części. | 1 |
| 23. | Narządy żeńskiego układu moczowo-płciowego | Model o wymiarach naturalnych, przedstawiać miednicę, kręgi lędźwiowe z więzadłami, narządami moczowo- płciowymi, nerkami, moczowodami oraz aortą brzuszną. | 1 |
| 24. | Męskie narządy płciowe | Model naturalnej wielkości, przedstawiać penisa, prostatę, pęcherz, pęcherzyk nasienny, powrózek nasienny, kanał pachwinowy, jądro. | 1 |