OPIS TECHNICZNY

Inwestor :

Uniwersytet Humanistyczno-Przyrodniczy

im. Jan Długosza w Częstochowie

42-200 Częstochowa ul. Waszyngtona 4/8

Adres inwestycji:

Dom Studencki „SKRZAT”

42-200 Częstochowa ul. Dąbrowskiego 76/78

1. WSTĘP

1.1. Nazwa zadania

Remont pomieszczeń w Domu Studenta „Skrzat” w zakresie malowania pomieszczeń mieszkalnych , łączników , węzłów sanitarnych , pokoi biurowych i ogólnodostępnych, wykonania tynku mozaikowego i malowanie w holach i korytarzach , izolacja progów brodzików wraz z ułożeniem płytek i listwy narożnej, wymiany płyty gipsowo-kartonowej na stropach podwieszanych natrysków, wymiana drzwi do pomieszczeń WC i porządkowych z powiększeniem istniejących otworów, wymiana pokrycia koryta dachowego. Powyższy zakres obejmuje parter, I, II, III ,IV piętro oraz dach budynku.

.

1.2. Opis ogólny budynku

Budynek jest obiektem wolnostojącym o jedenastu kondygnacjach nadziemnych w pełni podpiwniczonym. Konstrukcja budynku żelbetowa prefabrykowana. Układ ścian konstrukcyjnych poprzeczny. Stropy  z płyt kanałowych gr.22cm. Dach z korytem pokryty papą termozgrzewalną. Stolarka okienna PCV , drzwi w okleinie lub stalowe i aluminiowe, ościeżnice metalowe. Posadzka w pokojach mieszkalnych, biurowych, i ogólnodostępnych  – wykładzina rulonowa PCV, panele , parkiet z listwami przyściennymi. W łącznikach , WC , kuchniach z przedsionkami, pom. technicznych (dawne zsypy) i korytarzach z płytek Gres z cokolikami z płytek. W pom. porządkowych płytki PCV. Hole windowe posadzka lastriko z cokolikami cementowymi.

1.3. Opis stanu istniejącego.

Pokoje studenckie - ściany i stropy malowane farbą emulsyjną - zabrudzone  .

W łącznikach na ścianach tynk typu baranek , część ścian wyłożona płytkami ceramicznymi. stropy tynk gładki. Ściany i stropy malowane farba emulsyjną.

Natryski i WC - ściany wyłożone płytkami na pełną wysokość. Strop WC malowany farbą emulsyjną, widoczne drobne ślady zacieków. W natryskach strop podwieszany z płyt karton-gipsowych zniszczonych przez częste zalania. Progi natrysków od strony łącznika otynkowane z drzwiczkami rewizyjnymi. Tynk częściowo zniszczony.

W pomieszczeniach WC ościeżnice metalowe 60x205cm skorodowane, zawiasy uszkodzone, drzwi zniszczone .

Korytarze główne II-IV piętra  malowane farbą emulsyjną , zabrudzone, z drobnymi spękaniami.

Na parterze i I piętrze do wys.1,25m mozaika, powyżej tynk strukturalny(80%) i gładki (20%). Ściany poprzeczne tynk cem-wap. malowany f. emulsyjną . Ściany w strefie wejściowej wyłożone płytkami dekoracyjnymi łupanymi. Wszystkie stropy malowane f. emulsyjną.

Hole windowe II-IV piętra malowane farbą emulsyjną, zabrudzone z drobnymi spękaniami.

Na parterze i I piętrze tynk mozaikowy na pełną wysokość. Na parterze ściana przy windach obłożona płytkami dekoracyjnymi łupanymi. Strop malowany f. emulsyjną.

Kuchnie – ściany wyłożone płytkami do wys.2,0m. Stropy i ściany powyżej płytek malowane farbą emulsyjną mocno zabrudzone. Widoczne ślady zacieków i drobne spękania .

Przedsionki kuchni – ściany malowane farbą olejną z drobnymi ubytkami i spękaniami, stropy malowane farbami emulsyjnymi. W przejściu do kuchni ościeżnica metalowa w złym stanie technicznym.

Pomieszczenia porządkowe w złym stanie technicznym, drzwi wejściowe 70x200cm zniszczone, brak kratek wentylacyjnych.

Pomieszczenia mieszkalne z kuchnią – ściany i stropy malowane farbami emulsyjnymi w dobrym stanie, w przedsionkach tynk typu baranek malowany farbą emulsyjną, ściany w kuchni wyłożone płytkami do wys. szafek wiszących, w łazienkach ściany wyłożone płytkami na pełną wysokość. W łazience na IV piętrze nieszczelny zawór

Pomieszczenia techniczne – ściany wyłożone płytkami na pełną wysokość, stropy malowane farbami emulsyjnymi w dobrym stanie.

Pomieszczenia administracji, portiernia, pokój socjalny, magazyn, ksero – ściany i stropy malowane f. emulsyjną , na fragmentach ścian ułożone płytki ceramiczne i płytki dekoracyjne łupane.

Pomieszczenie WC – ściany wyłożone płytkami na pełną wysokość, strop malowany f. emulsyjną.

Sala konferencyjna, sala spotkań, bilard – na ścianach tynk strukturalny, baranek lub gładki malowany f.emulsyjną, stropy malowane f. emulsyjną.

Parapety okienne przy oknach balkonowych w pokojach studenckich PCV, we wszystkich pozostałych pomieszczeniach lastriko częściowo malowane , z licznymi uszkodzeniami i ubytkami ( na około 20% powierzchni).

Grzejniki żeberkowe wys.60cm, na parterze i I piętrze częściowo wymienione na płytowe ( opisane na rzutach).

Dach budynku z żelbetowych, prefabrykowanych płyt panwiowych. Pokrycie z papy termozgrzewalnej. Odwodnienie poprzez koryto wzdłuż budynku dł.60m i wpusty dachowe d=100mm szt. 11 do wewnątrz budynku i dalej do sieci kanalizacyjnej. Wpusty nie zabezpieczone  przed zanieczyszczeniami.

Po opadach deszczu występują zalania ostatniej kondygnacji  budynku.

1.4.  Zakres projektowanych prac

Wszystkie pomieszczenia studentów parter, I, II, III i IV piętro

- zeskrobanie i zmycie starej farby emulsyjnej ścian, stropów, filarków i podciągów, szpachlowanie nierówności lub oczyszczenie ścian z tynkiem typu baranek.

- gruntowanie i malowanie 2-krotne ścian i stropów farbą emulsyjną.

- zerwanie zniszczonych płyt kartonowo-gipsowych, ułożenie nowych płyt karton-gipsowych wodoodpornych gr.12,5mm na istniejącym ruszcie, malowanie farbą emulsyjną ekologiczną do pom. mokrych, wymiana lub uzupełnienie  kratek wentylacyjnych PCV .

- skucie płytek ściennych w progu oraz tynku od strony łącznika w  natryskach, wykonanie izolacji przeciwwodnej gr.min.4mm, ułożenie płytek ściennych w progu i na ścianach w miejscu skutego tynku , zabezpieczenie krawędzi listwą PCV, osadzenie drzwiczek rewizyjnych w progach brodzików min.15x15cm z blachy stalowej powlekanej.

- demontaż skrzydła drzwiowego 60x200cm i ostrożne wykucie ościeżnicy stalowej  w pom. WC pokoi studentów , poszerzenie otworu w ściance żelbetowej gr.10cm do wymiarów nowej ościeżnicy. (Uwaga: należy ostrożne wycinać fragment ścianki piłą diamentową - ściana w wc wyłożona płytkami) , wykonanie tynku na ościeżach , montaż nowej ościeżnicy z blachy stalowej ocynkowanej gr. min.1,5mm malowanej fabrycznie proszkowo w kolorze białym, opaskowej, z uszczelką po obwodzie w kolorze białym, do postawienia na gotowej posadzce. Zawieszenie i pasowanie skrzydła drzwiowego pełnego o wym. 70x200cm z kompletem okuć, klamką z szyldem, blokadą wc i kratką wentylacyjną . Klamka i okucia metalowe w kolorze srebrnym. Wypełnienie skrzydła płyta wiórowa otworowa w ramie z materiałów drewnopochodnych wzmocniona wewnętrznym ramiakiem ze sklejki. Całość obłożona płytą HDF. Boki skrzydła wzmocnione taśmą ABS. Wykończenie okleina CPL 0,7mm w kolorze białym.

- od strony łącznika wokół nowej ościeżnicy na szer.10cm wyszpachlować ścianę na gładko i pomalować farbą olejną. Wymienić płytki podłogowe w pasie drzwiowym ( nie dopuszcza się uzupełniania posadzki kawałkami płytek) .Zeskrobanie i zmycie starej farby emulsyjnej ze stropów, szpachlowanie nierówności, malowanie farbą emulsyjną ekologiczną do pom. mokrych, Wymienić lub uzupełnić kratki wentylacyjne.

- zlikwidować przeciek w łazience IVp

Korytarze główne i hole windowe

- wykonanie tynku mozaikowego na siatce z włókna szklanego wg technologii producenta wybranego systemu (IV, III i II piętro)

- w korytarzach tynk do wys.1,5m, ościeża drzwiowe i pasy wokół ościeży szer. 15cm, na filarkach i ścianach poprzecznych na pełną wysokość. Wszystkie krawędzie należy zabezpieczyć kątownikiem aluminiowym z siatką.

- w holach windowych tynk mozaikowy na pełną wysokość pomieszczeń. Wszystkie krawędzie należy zabezpieczyć kątownikiem aluminiowym z siatką. Cokoliki pomalować farbą olejną 2-krotnie.

- z pozostałych ścian i stropów parteru ,I, II, III i IV piętra należy zeskrobać i zmyć starą f. emulsyjną , wyszpachlować nierówności , zagruntować i pomalować 2-krotne f. emulsyjną.

- ściany z tynkiem strukturalnym parteru i I piętra dokładnie oczyścić z brudu i kurzu, zagruntować i pomalować 2-krotnie farbą emulsyjną

- ściany wyłożone płytkami łupanymi na parterze należy dokładnie oczyścić z brudu i kurzu i zaimpregnować w celu ochrony przed dalszymi zanieczyszczeniami.

Kuchnie z przedsionkami i pom. porządkowymi ( I, II,III i IV piętro)

- w kuchniach i przedsionkach należy zlikwidować zacieki, zeskrobać i zmyć starą f. emulsyjną ze ścian i stropów, wyszpachlować nierówności , zagruntować i pomalować 2-krotne f. emulsyjną. Ściany malowane farbą oleją należy oczyścić, zeskrobać łuszczącą się farbę, wykonać drobne reperacje rys i ubytków, zagruntować, wyszpachlować i pomalować 2-krotnie f. olejną. Pomalować 2-krotnie rurę gazową w kuchni. Zamontować w posadzce odboje drzwiowe ze stali nierdzewnej śr. min. 30mm i wysokości min. 60mm z nakładką gumową.

- zdemontować starą ościeżnicę między przedsionkiem a kuchnią (Uwaga: ściana w kuchni wyłożona płytkami), osadzić kątowniki i wykonać tynk na ościeżach , wyszpachlować i pomalować 2-krotnie farbą olejną.

- w pomieszczeniach porządkowych wymienić wszystkie tynki ścian i stropów, naprawić uszkodzone miejsca w ścianach (po 1szt) i zamurować otwór z przewodami wod-kan,  osadzić drzwiczki rewizyjne 25x25cm z blachy stalowej powlekanej i kratki wentylacyjne PCV, wymienić istniejącą posadzkę z płytek PCV na płytki gres z cokolikiem. Zdemontować starą ościeżnicę i skrzydło drzwiowe (70x200cm), poszerzyć otwór . Zamontować nową ościeżnicę opaskową z blachy stalowej ocynkowanej gr. min.1,5mm malowanej fabrycznie w kolorze białym, z uszczelką po obwodzie, do postawienia na gotowej posadzce . Zawiesić i dopasować skrzydło drzwiowe pełne (80x200cm) z kompletem okuć, klamką z szyldem, zamkiem,wkładką patentową i kratką wentylacyjną . Wszystkie okucia w kolorze srebrnym. Wypełnienie skrzydła płyta wiórowa otworowa w ramie z materiałów drewnopochodnych wzmocniona wewnętrznym ramiakiem ze sklejki. Całość obłożona płytą HDF. Boki skrzydła wzmocnione taśmą ABS. Wykończenie okleina CPL 0,7mm w kolorze białym.

Pomieszczenia techniczne ( I, II,III i IV piętro)

- zeskrobanie i zmycie starej farby emulsyjnej stropów, szpachlowanie nierówności

- gruntowanie i malowanie 2-krotne ścian i stropów farbą emulsyjną.

Pomieszczenia administracji, portiernia, pokój socjalny, magazyn, ksero, WC (parter)

- zeskrobanie i zmycie starej farby emulsyjnej ścian i stropów, szpachlowanie nierówności

- gruntowanie i malowanie 2-krotne ścian i stropów farbą emulsyjną.

- oczyszczenie z brudu i rdzy, zeskrobanie łuszczącej się farby, zagruntowanie i malowanie 2-krotne f. olejną krat wewnętrznych w punkcie ksero.

- ściany wyłożone płytkami łupanymi należy dokładnie oczyścić z kurzu i brudu i zaimpregnować w celu ochrony przed dalszymi zanieczyszczeniami.

Sala konferencyjna, sala spotkań, bilard (parter)

- zeskrobanie i zmycie starej farby emulsyjnej ścian i stropów, szpachlowanie nierówności

- gruntowanie i malowanie 2-krotne ścian i stropów farbą emulsyjną.

- ściany z tynkiem strukturalnym i typu baranek dokładnie oczyścić z brudu i kurzu, zagruntować i pomalować 2-krotnie farbą emulsyjną

- ściany z tynkiem strukturalnym do wys.1,5m dodatkowo zabezpieczyć bezbarwną , nieżółknącą powłoką ochronną .

W pomieszczeniach natrysków, WC, kuchniach farba akrylowa ekologiczna do pomieszczeń mokrych.

W pozostałych pomieszczeniach farba ekologiczna akrylowa.

Sufity malowane w kolorze białym, ściany w kolorach pastelowych ( kolor do uzgodnienia z Inwestorem)

- na wszystkich istniejących parapetach lastryko zamontować nakładki PCV w kolorze białym.

- oczyścić z brudu i kurzu i pomalować 1-krotnie f. olejną istniejące ościeżnice stalowe obustronnie

- oczyścić z brudu i rdzy, zeskrobać łuszczącą się farbę, zagruntować i pomalować            2-krotnie f. olejną istniejące grzejniki żeberkowe , piony i podejścia, widoczne rury stalowe 2xfarbą olejną.

- wywóz materiałów z rozbiórki i ich utylizacja

Wszystkie  posadzki , wyposażenie stałe (baterie, brodziki, miski ustępowe, spłuczki itp.) oraz okna i drzwi należy zabezpieczyć folią ochronną.

Istniejące wyposażenie ruchome (biurka, szafy i szafki, łóżka, krzesła tapicerowane itp.) należy odsunąć od ścian, zabezpieczyć folią na czas wykonywania robót, oraz ponownie ustawić po zakończeniu prac.

Dach

Na całej długości koryta (60,0m) należy wyciąć i usunąć istniejące pokrycie. Oczyścić powierzchnię, zagruntować i ponownie pokryć 2-krotnie papą termozgrzewalną:

- 1x papa podkładowa gr. min. 3mm

- 1x papa nawierzchniowa gr. min. 5,2mm

Wszystkie istniejące wpusty należy oczyścić z zanieczyszczeń i zamontować wpusty renowacyjne z uszczelnieniem wargowym i koszem przeciwżwirowym.

Na ostatniej kondygnacji na powierzchni 20,0x1,4m należy usunąć zniszczone powłoki malarskie, uzupełnić drobne uszkodzenia tynku (10%powierzchni), zlikwidować  widoczne ślady zacieków ( 60% powierzchni), zaszpachlować drobne ubytki zagruntować i pomalować 2xf. emulsyjną.

Sporządził : Marzena Dębowska

Sprawdził: mgr inż. Agnieszka Małolepsza