Modyfikacja do dokumentacji projektowej

Remont pomieszczeń prorektoratu ds. studentów

Uniwersytetu Humanistyczno-Przyrodniczego im. Jana Długosza w Częstochowie

przy ul. Waszyngtona 4/8

W zakresie robót należy ująć:

- Demontaż parkietu w gabinecie prorektora, demontaż wykładziny PCV w sekretariacie, pokoju kierownika i pokojach biurowych

- Szpachlowanie i malowanie ścianki karton-gips pomiędzy pokojami biurowymi

- W obudowie grzejników należy zamontować kratki wentylacyjne 480x60m z aluminium anodowanego  w ilości 6szt

- W drzwiach zabudowy aneksu kuchennego należy zamontować kratki wentylacyjne 480x60mm z aluminium anodowanego w ilości 4szt

Kratka wentylacyjna z aluminium anodowanego

- A - 60 mm

- B - 45 mm

- C - 11 mm

- D - 7 mm

- E - 480 mm

- F - 13mm

- Wymiar otworu na kratkę – 460mmx45mm

- Demontaż istniejących żaluzji na skrzydłach okiennych – 10kpl

- Doprowadzenie inst. wod -kan z pomieszczenia łazienki znajdującej się na parterze budynku. Przebicie otworu w stropie gr.24cm i 2 otworów w ściankach z cegły gr.12cm. Wykonanie inst. kanalizacyjnej PCV d=50mm długości 10,0m z wykonaniem podejść pod zlewozmywak i zmywarkę, z włączeniem do istniejącego pionu. Wykonanie inst.wody zimnej, ciepłej i cyrkulacji z rur miedzianych d=15mm o łącznej dł.30,0m z wykonaniem podejść pod baterię i zmywarkę, z montażem zaworów i włączeniem do istniejącej instalacji. Ocieplenie rur, wykonanie prób szczelności, płukanie. Wykucie i zamurowanie bruzd, obudowa rur wod-kan płytami karton-gips wodoodpornymi, malowanie.  Zabezpieczenie ognioochronne przejść instalacyjnych przez stropy i ściany.

- Zlewozmywak głębokości min.20cm.

- Likwidacja pęknięcia ścian maszynowni o łącznej długości 20m wraz z odtworzeniem tynku

- Dostawa i montaż w zabudowie meblowej aneksu zmywarki i lodówki :

Zmywarka do zabudowy podblatowa szer.45cm

Klasa A+++, zużycie wody max 9,0dm3/cykl, poziom hałasu max 45dB

Sterowanie elektroniczne, panel sterujący zintegrowany, wskaźnik braku nabłyszczacza i soli.

Program 60min, auto, cichy, eco, szkło 400

Pojemnik na sztućce.

Lodówka do zabudowy podblatowa szer.60cm z zamrażalnikiem

Klasa min. A++ , zużycie energii max 140kWh/rok, poziom hałasu max.38dB

Pojemność brutto/netto min. 131/123 l , pojemność zamrażalnika min.15l .

Półki szklane regulowane 2szt,  pojemnik na owoce,  min. 3 balkoniki na drzwiach.

Obustronny montaż drzwi, oświetlenie wewnętrzne.

Sporządził : Marzena Dębowska

Sprawdził : mgr inż. Agnieszka Małolepsza