SPECYFIKACJA TECHNICZNA

OFEROWANEGO SPEKTROFOTOMETRU UV-VIS

W POSTEPOWANIU NR KZ-371/6/11

| Wymagania Zamawiającego | Oferowany spektrofotometr UV-VIS |
| --- | --- |
| Typ, model, marka ------------------------------ |  |
| spektrofotometr dwuwiązkowy |  |
| zakres długości fali: 190-1100 nm |  |
| powtarzalność dł. fali: 0,1 nm |  |
| dokładność dł. fali: 0,2 nm |  |
| szerokość spektralna: 1,5 nm |  |
| szybkość skanowania: 10-8000nm/min |  |
| szybkość ustawiania dł. fali: 12000nm/min |  |
| zakres pomiaru: -2 do +3 ABS |  |
| dokładność fotometryczna: 0,002 ABS przy 0,3% T |  |
| powtarzalność fotometryczna: 0,001 ABS |  |
| światło rozproszone: 0,04% przy 220 nm |  |
| poziom szumów RMS: 0,00006 ABS |  |
| stabilność linii bazowej: +/- 0,0004 ABS/h |  |
| Interface USB do komputera PC |  |
| dwa uchwyty do kuwet 10 mm |  |
| oprogramowanie umożliwiające: - analiza ilościowa – wykonywanie własnych krzywych kalibracyjnych, - analiza kinetyczna, automatyczne obliczanie szybkości reakcji - pomiary widm ABS, %T w funkcji długości falowej, - pomiary w funkcji czasu – pomiary wolne oraz kinetyka ze skanem co 50 ms, - pomiary przy wybranych długościach falowych, - pełna obróbka danych m.in.: powiększanie (zoom), nakładanie widm, - wybór ekstremów, obliczanie pochodnych, wygładzanie itd., analiza widm, całościowa obróbka pików, zarządzanie plikami, tworzenie raportów, - funkcja wprowadzania i wyszukiwania danych - analiza statystyczna krzywych kalibracyjnych - testowanie aparatu – autodiagnostyka, kalibracja długości fali ) - program walidacyjny ( z modułem zgodności USP i EP, możliwe własne ustawienia) - automatyczna identyfikacja i rejestracja przystawek zgodnie z GLP - dostępne programy kinetyki enzymów, pomiaru grubości filmów, pomiaru barwy i in. – tworzenie raportów i materiałów do publikacji. |  |
| spektrofotometr sterowany poprzez zewnętrzny komputer |  |
| parametry komputera: - procesor min.: 2,93 GHz - pamięć RAM: 2x2GB DDR2 - napęd DVD-/+RW - monitor LCD, min 21,5’’, full HD - dysk: min. 320GB, RPM 7200 - drukarka czarno-biała - szybkość wydruku min. 5000str/m |  |
| monochromator: siatkowy |  |
| detektory: dwie termostatowane fotodiody krzemowe |  |
| akcesoria: 4 szt. kuwety szklane 10 mm |  |
| wzorcowanie spektrofotometru w GUM dla długości fali: 450 nm, 510nm, 815 nm, 880 nm |  |

.................................................................

podpis (imię i nazwisko)

osoby(osób) uprawnionej(ych)

do reprezentowania Wykonawcy