Specyfikacja techniczna

Zadanie nr 2 – Wirówka laboratoryjna z chłodzeniem – 1 szt.

Producent/model:…………………………………………………………………………

| Cecha | wymagane parametry | parametry oferowanego sprzętu |
| --- | --- | --- |
| Zasilanie | 1 ~ 220 V/50 Hz |  |
| Moc pobierana | min. 350 W |  |
| Obroty | 0- 15000 obr/min |  |
| Przyspieszenie | 0-18000 kg |  |
| Min. temperatura | - 4°C |  |
| Czas wirowania | 1 - 60 min |  |
| Dodatkowo | - płynna bezstopniowa regulacja obrotów ze wskaźnikiem - nastawny czas pracy - hamowanie elektroniczne - chłodzona komora wirowania - regulacja temperatury chłodzenia - rotor kątowy 10 x 10 ml - 10 probówek plastikowych z korkiem dostosowanych do wirówki i rotora |  |

_______________________________

podpis (imię i nazwisko) osoby(osób)

uprawnionej(ych) do reprezentowania

Wykonawcy