# Modyfikacja do projektu budowlanego

# „Termomodernizacja wraz z rozbudową o windę zewnętrzną budynku dydaktycznego Uniwersytetu Humanistyczno-Przyrodniczego im. Jana Długosza w Częstochowie „

Al. Armii Krajowej 36A 42-218 Częstochowa

Wymiana stolarki okiennej i drzwiowej na elewacji zachodniej D

Demontaż płyt balkonowych wraz z balustradą stalową na elewacji wschodniej E

W wycenie należy ująć:

- Demontaż i ponowny montaż istniejących krat w oknach parteru.

- Wymianę okien 02 szt. 52

- Wymianę okien 03 szt. 14

- Wymianę okien 04 szt.  2

- Wymianę drzwi balkonowych 07 szt. 1

- Wymianę drzwi zewnętrznych DZ2 szt. 1

- Uszczelnienie ościeżnic pianką poliuretanową i obustronnie silikonem

- Uzupełnienie tynku ościeży wewnętrznych i zewnętrznych

- Szpachlowanie i malowanie ościeży wewnętrznych

- Demontaż parapetów betonowych zewnętrznych

- Demontaż obróbki progu w drzwiach balkonowych 07 z blachy nie nadającej się do użytku

- Wykonanie wylewki wyrównawczej na powierzchni ościeża dolnego z wykonaniem spadku

- Gruntowanie i przyklejenie na długości ościeża dolnego styropianu grafitowego szer. 20cm gr.3cm z osiatkowaniem i szpachlowaniem.

- Wykonanie i montaż parapetów zewnętrznych z blachy stalowej powlekanej gr. min.0,7mm w kolorze grafitowym z uszczelnieniem silikonem budowlanym

- Montaż i demontaż rusztowań zewnętrznych z zabezpieczeniem siatką i rozebranie płyt balkonowych o wymiarach 1,25x0,45 gr.15cm szt.12 wraz z balustradą stalową  na elewacji wschodniej

- Demontaż rurociągu stalowego czarnego średnicy 50mm łączonego przez spawanie mb 18

- Wywóz okien i gruzu z opłatą za wysypisko i utylizację.

W wycenie nie należy ujmować :

- Wymiany okien piwnicznych 01 szt. 12

- Wymiany okien 02 wraz z pracami towarzyszącymi szt. 4 znajdujących się w miejscu projektowanej windy

- Wymiany okna 03 wraz z pracami towarzyszącymi szt. 1 znajdującego się w miejscu projektowanej windy

Sporządził : Marzena Dębowska

Sprawdził : Przemysław Prosiński