OPIS TECHNICZNY

Inwestor :

Uniwersytet Humanistyczno-Przyrodniczy

im. Jan Długosza w Częstochowie

42-200 Częstochowa ul. Waszyngtona 4/8

Adres inwestycji:

Dom Studencki „SKRZAT”

42-200 Częstochowa ul. Dąbrowskiego 76/78

1. Nazwa zadania

Przebudowa instalacji CO w budynku Domu Studenckiego „Skrzat”

# Uniwersytetu Humanistyczno-Przyrodniczego im. Jana Długosza w Częstochowie

# Częstochowa ul. Dąbrowskiego 76/78

Etap I

- Wymiana przewodów rozdzielczych zasilających i powrotnych w piwnicach (wraz z węzłem CO) oraz pionów 37,36,35,34,33,32,31,30 na parterze i kondygnacjach powtarzalnych od I do X piętra. Montaż armatury.

- Wymiana istniejących grzejników w piwnicach wraz z węzłem CO oraz wymiana istniejących grzejników na parterze i kondygnacjach powtarzalnych od I do X piętra (piony 37,36,35,34,33,32,31,30). Montaż armatury.

2. Opis ogólny budynku

Budynek jest obiektem wolnostojącym o jedenastu kondygnacjach nadziemnych w pełni podpiwniczonym. Konstrukcja budynku żelbetowa prefabrykowana. Układ ścian konstrukcyjnych poprzeczny. Stropy  z płyt kanałowych gr.22cm. Dach z korytem pokryty papą termozgrzewalną. Stolarka okienna PCV , drzwi w okleinie lub stalowe i aluminiowe, ościeżnice metalowe.

3. Opis stanu istniejącego pomieszczeń w zakresie budowlanym .

Pokoje studenckie na kondygnacjach powtarzalnych od I-X piętra oraz administracyjne i usługowe na parterze - ściany i stropy malowane farbą emulsyjną, posadzki z wykładzin PVC  .  W węzłach sanitarnych ściany częściowo wyłożone płytkami, na posadzce ułożony płytki Gres.

Pomieszczenia w piwnicach – ściany wyłożone płytkami lub malowane, stropy malowane farbami emulsyjnymi , posadzki z płytek Gres lub wykładzin PVC .

Wejście główne – na ścianach ułożone płytki dekoracyjne łupane, stropy malowane f.emulsyjną, posadzka z płytek Gres.

Grzejniki żeberkowe wys.60cm, faviera lub płytowe , przewody zasilające i powrotne stalowe spawane, w piwnicach izolowane.

4. Zakres prac zgodnie z dokumentacją projektową wydzielonego I etapu

- Spuszczenie wody z istniejącej instalacji CO ( demontowanej i pozostającej do realizacji w następnych etapach) wraz z węzłem CO

- Demontaż istniejących przewodów rozdzielczych zasilających i powrotnych , zaworów i podejść pod grzejniki wraz z izolacją oraz grzejników żeliwnych, płytowych, faviera z zaworami na całej powierzchni piwnic wraz z węzłem CO.

- Demontaż istniejących pionów i podejść pod grzejniki z rur stalowych , zaworów  oraz grzejników na parterze i kondygnacjach powtarzalnych od I – X piętra ( piony 37,36, 35,34,33,32,31,30)

- Wywóz gruzu z opłatą za wysypisko i utylizację.

- Zdemontowane grzejniki, rury zawory itp. do przekazania Zamawiającemu .

- Montaż przewodów rozprowadzających dopływowych i powrotnych z rur stalowych ocynkowanych zewnętrznie mechanicznie zaciskanych wraz z kształtkami na całości piwnic oraz pionów na parterze i kondygnacjach powtarzalnych od I do X piętra ( piony 37,36, 35,34,33,32,31,30).

- Montaż trójników z zaślepieniem podejść pod nowoprojektowane piony dopływowe i powrotne w węzłach sanitarnych (38,40,42,43,44,45,46,47,48,49,50,51,52,53,54,56)

- Montaż izolowanych zaworów równoważących  i izolowanych regulatorów różnicy ciśnień na wszystkich pionach zasilających i powrotnych wykonywanych w I etapie i pionach pozostałych przewidzianych do realizacji w następnych etapach ( bez pionów w węzłach sanitarnych wyszczególnionych w punkcie 7).

- Montaż zaworów odcinających i termostatycznych z głowicami,  zaworów odpowietrzających z zaworem stopowym

- Montaż grzejników profilowanych z uchwytami mocującymi, korkami odpowietrzającymi i zaślepiającymi. Grzejniki zagruntowane i lakierowane proszkowo w kolorze białym. Osłony boczne i górna demontowalne.

- Montaż przejściówek stal zaciskana/stal spawana i włączenie pozostałych istniejących pionów zasilających i powrotnych przewidzianych do realizacji w następnych etapach.

- Montaż izolacji  termicznej wszystkich przewodów rozprowadzających dopływowych i powrotnych wraz z kształtkami w piwnicach ( do poziomu stropu piwnic)

- Zamocowanie pozostających starych pionów w węzłach sanitarnych do stropu piwnic

- Węzeł CO - montaż rurociągów DN 125mm z kształtkami i armaturą, montaż filtroodmulnika, oczyszczenie, gruntowanie , malowanie i izolacja rurociągu

- Wykonanie płukania, napełnienie instalacji i wykonanie wszystkich prób szczelności oraz działania instalacji CO,  na całym obiekcie ( wykonana instalacja I etapu i pozostająca do realizacji w następnych etapach).

- Oczyszczenie powierzchni, gruntowanie, reperacje istniejącego tynku i wykonanie gładzi gipsowych  za zdemontowanymi grzejnikami oraz wokół przejść przez stropy lub ściany. Dokładne połączenie nowej gładzi z  istniejącą , gruntowanie i pomalowanie gładzi gipsowej w kolorze istniejących ścian i stropów

- Wykonanie przejść instalacyjnych ppożarowych

- Do wyceny nie ujmować : dostawy i montażu naczynia wzbiorczego N600 – 1szt. – należy wykorzystać naczynia wzbiorcze istniejące.

Sporządził : Marzena Dębowska

Sprawdził: Przemysław Prosiński