Załącznik nr 3 do SIWZ

Specyfikacja techniczna

Zadanie nr 1: Serwer 1 szt.

Producent/model:………………………………………………………………………………..

| Cecha | Wymagane parametry | Parametry oferowanego sprzętu |
| --- | --- | --- |
| Obudowa | Obudowa Rack o wysokości max. 2U z możliwością instalacji do 8 dysków 3.5" HotPlug wraz z kompletem wysuwanych szyn z ramieniem na kable umożliwiających montaż w szafie rack i wysuwanie serwera do celów serwisowych Zainstalowana dodatkowa ramka przedniego panela zamykanego na klucz, chroniącego dyski twarde przed nieuprawnionym wyjęciem z serwera z wyświetlaczem LCD wyświetlającym informacje o stanie serwera. | Tak/nie |
| Płyta główna | Płyta główna z możliwością zainstalowania minimum dwóch procesorów cztero, sześciu,ośmiu, dziesięciu, dwunasto i czternastordzeniowych. Chipset dedykowany przez producenta procesora do pracy w serwerach min. dwuprocesorowych. Płyta powinna obsługiwać min. 256 GB RAM, na płycie głównej powinno znajdować się minimum 16 slotów przeznaczonych dla pamięci. | Tak/nie |
| Procesory | Min. dwa procesory zgodne z architekturą x86, 64-bitowe, Taktowania procesora min. 3 GHz, dedykowany do pracy z zaoferowanym serwerem umożliwiający osiągnięcie wyniku min. 17000 punktów w teście Passmark CPU Mark (http://www.old.ajd.czest.pl/media/domeny/53/static/pub/dzzpit/specyfikacje/passmark_cpu_mark_062019.pdf) - załącznik 1 dla konfiguracji dwuprocesorowej | Ilość procesorów: Producent/model każdego z oferowanych procesorów: |
| Pamięć RAM | Min. dwie kości po 16 GB RDIMM pracujące w trybie dual channel, Typ DDR4, możliwe zabezpieczenia pamięci: Memory Rank Sparing, Memory Mirror, Lockstep | Tak/nie |
| Sloty PCIe | min. Dwa sloty generacji 3 dla kart połowy wysokości min. Dwa sloty generacji 2 dla kart połowy wysokości | Sloty: Ilość: |
| Karta graficzna | Zintegrowana karta graficzna umożliwiająca rozdzielczość min. 1280x1024 | Tak/nie Rozdzielczość: |
| Wbudowane porty | min. 1 port USB 3.0 , min. 3 portów USB 2.0 , 4 porty RJ45, 2 porty VGA (1 na przednim panelu obudowy, drugi na tylnym), min. 1 port RS-0232 | Wbudowane porty: |
| Interfejsy sieciowe | wbudowana min. dwuportowa karta Gigabit Ethernet, oraz dodatkowa karta sieciowa min. dwuportowa karta 10 Gigabit Ethernet RJ-45 | Interfejsy sieciowe: |
| Kontroler dysków | Dedykowany sprzętowy kontroler dyskowy, posiadający min. 2GB nieulotnej pamięci cache, możliwe konfiguracje poziomów RAID min: 0, 1, 5, 6, 10, 50,60 | Producent/model: |
| Dyski twarde | Możliwość instalacji dysków twardych SATA, SAS, NearLine SAS i SSD. Zainstalowane min. 4 dyski twarde o pojemności min. 600GB SAS 10k RPM każdy ( skonfigurowane fabrycznie w RAID 10) | Tak/nie Pojemność: |
| Moduł SD | Min. Czytnik Internal Dual SD | Tak/Nie |
| Napęd optyczny | Wbudowany napęd DVD+/-RW | Tak/nie |
| System diagnostyczny | Panel LCD umieszczony na froncie obudowy, umożliwiający wyświetlenie informacji o stanie procesora, pamięci, dysków, BIOS’u, zasilaniu oraz temperaturze. | Tak/nie |
| Zasilacze | Dwa redundantne zasilacze HotPlug o mocy min. 750W każdy | Tak/nie |
| Zasilanie | Napięcie wejściowe [V]: 230 | Tak/nie |
| Bezpieczeństwo | Wbudowany czujnik otwarcia obudowy współpracujący z BIOS i kartą zarządzającą. | Tak/nie |
| Karta zarządzająca | Niezależna od zainstalowanego na serwerze systemu operacyjnego posiadająca dedykowane port RJ-45 umożliwiająca: - zdalny dostęp do graficznego interfejsu Web karty zarządzającej - zdalne monitorowanie i informowanie o statusie serwera (m.in. prędkości obrotowej wentylatorów, konfiguracji serwera, ) - szyfrowane połączenie (SSL) oraz autentykacje i autoryzację użytkownika - wirtualną konsolę z dostępem do myszy, klawiatury - wsparcie dla IPv6 - wsparcie dla WSMAN (Web Service for Managament); SNMP; IPMI2.0, VLAN tagging, Telnet, SSH - możliwość zdalnego monitorowania w czasie rzeczywistym poboru prądu przez serwer - wsparcie dla dynamic DNS - wysyłanie do administratora maila z powiadomieniem o awarii lub zmianie konfiguracji sprzętowej - możliwość podłączenia lokalnego poprzez złącze RS-232 | Producent/model: |
| Dokumentacja | Zamawiający wymaga dokumentacji w języku polskim lub angielskim. | Dokumentacja: tak/nie język polski / język angielski |