Specyfikacja techniczna

Zadanie nr 5 – Myjka ultradźwiękowa z wyposażeniem – 1 szt.

Producent/model:…………………………………………………………………………

| Cecha | wymagane parametry | parametry oferowanego sprzętu |
| --- | --- | --- |
| rodzaj urządzenia | Myjka ultradźwiękowa z wyposażeniem | Tak/nie |
| Wyposażenie | - pokrywa oraz koszyk umożliwiający czyszczenie sit o średnicy min. 200 mm - przynajmniej 5 litrów uniwersalnego detergentu do czyszczenia sit | Tak/nie |
| Czas pracy urządzania | Wymagany zakres: od 1 do 15 min oraz możliwość pracy ciągłej | od …. do …. min |
| Rodzaj materiału, z którego wykonany jest zbiornik | Stal nierdzewna AISI 304 o grubości min. 0,8 mm | Tak/nie – grubość stali: …. mm |
| wymiary zbiornika | średnica min. 240 mm wysokość min. 130 mm | Średnica: ……. mm Wysokość: ….. mm |
| wymiary zewnętrzne urządzenia | Nie większe niż: średnica 265 mm x wysokość 270 mm | Średnica: ……. mm Wysokość: ….. mm |
| częstotliwość ultradźwięków | min. 35 kHz | …… kHz |
| Wymagany zakres mocy ultradźwięków | 120 W -480 W | Od ………… W do ……….. W |
| waga | Max. 5,5 kg | …….. kg |
| Zasilanie | 220-240 V/ 50-60Hz | Tak/nie |

_______________________________

podpis (imię i nazwisko) osoby(osób)

uprawnionej(ych) do reprezentowania

Wykonawcy