Załącznik nr 3 do SIWZ

Specyfikacja techniczna

Zadanie 5: Aparat EKG (1 szt.)

| Cecha | Wymagane parametry | Parametry oferowanego sprzętu |
| --- | --- | --- |
| Produkt: | Aparat EKG | Producent/model/ nazwa handlowa: Tak/nie |
| Zapis w czasie rzeczywistym w trybie 3, 6 i 12 odprowadzeń EKG | Tak | Tak/nie |
| Równoczesna rejestracja 12 odprowadzeń | Tak | Tak/nie |
| Analiza sygnału EKG zgodna z EN 60601-2-51( lub równoważny) | Tak (lub równoważny) | Tak/nie Norma: |
| Klawiatura alfanumeryczna | Tak | Tak/nie |
| Klawiatura funkcyjna do bezpośredniego sterowania podstawowymi funkcjami aparatu. | Tak | Tak/nie |
| Detekcja stymulatora serca | Tak | Tak/nie |
| Wbudowany ekran graficzny kolorowy min 5,7”, umożliwiający jednoczesny, czytelny podgląd 12 kanałów EKG | Tak | Tak/nie |
| Pamięć wewnętrzna: | min. 200 badań | Tak/nie |
| Zapis na papierze termicznym o szerokości papieru 110 - 112 mm | Tak Zamawiający dopuszcza aparat który realizuje zapis na papierze formatu A4 | Tak/nie |
| Zasilanie sieciowe i akumulatorowe, akumulator bezobsługowy wraz z ładowarką wbudowany wewnątrz aparatu | Tak | Tak/nie |
| Prędkość przesuwu papieru 5 / 10 / 25 / 50mm/s. | Tak | Tak/nie |
| Czułość 2,5 / 5 / 10 / 20 mm/mV | Tak Zamawiający dopuszcza aparat który posiada czułość 5/10/20 mm/mV | Tak/nie |
| Filtr zakłóceń sieciowych 50/60 Hz | Tak | Tak/nie |
| Częstotliwość próbkowania 1000 Hz/ kanał | Tak | Tak/nie |
| Przetwornik AC 24 bit | Tak Zamawiający dopuszcza przetwornik 20 bit (1,17uV LSB) | Tak/nie |
| Możliwość podglądu badania z pamięci aparatu z analizą bez konieczności wydruku | Tak | Tak/nie |
| Wózek do aparatu z wysięgnikiem na kabel pacjenta | Tak | Tak/nie |
| Pas piersiowy z kompletem elektrod | Tak | Tak/nie |
| Komplet elektrod piersiowych przyssawkowych dla dorosłych i dla dzieci | Tak | Tak/nie |
| Komplet elektrod kończynowych | Tak | Tak/nie |
| Komplet kabli | Tak | Tak/nie |
| Dodatkowo: | Instrukcja obsługi w języku polskim, karta gwarancyjna, paszport techniczny urządzenia. Instalacja w miejscu dostawy. Wykonawca przeprowadzi szkolenie teoretyczne i praktyczne pracowników Zamawiającego w zakresie obsługi aparatu. | Tak/nie |

……………………………………………………………………………….

Podpis (imię i nazwisko) osoby (osób)

uprawnionej (ych) do reprezentowania Wykonawcy