SPECYFIKACJA TECHNICZNA

LUKSOMIERZA

W POSTEPOWANIU NR KZ-371/28/11 – ZADANIE NR 1

| Wymagania Zamawiającego | Oferowany luksomierz |
| --- | --- |
| Typ, model, marka ------------------------------ |  |
| Zakres pomiarowy natężenia oświetlenia do 400kLx |  |
| Rozdzielczość pomiaru natężenia światła 0,1Lx – 0,1 kLx |  |
| Funkcja DATA- HOLD służąca do zatrzymania wyświetlanych wartości pomiarowych na ekranie |  |
| Automatyczne zerowanie |  |
| Funkcja zatrzymania wartości szczytowej (PEAK- HOLD) pozwalająca na pomiar sygnału szczytowego impulsu świetlnego o czasie trwania krótszym niż 10 µs |  |
| Automatyczne wyłączenie zasilania po 15 min. (możliwość wyłączenia funkcji) |  |
| Pomiary wartości maksymalnych i minimalnych |  |
| Odczyty względne |  |
| Duży i łatwy w odczycie podświetlany wyświetlacz |  |
| Złącze USB pozwalające na podłączenie urządzenia z komputerem |  |
| Cztery zakresy pomiarowe |  |
| Do 99 pomiarów w pamięci, które mogą być odczytane w mierniku lub przesłane do komputera i wykorzystywane w programie FOTON |  |
| Rejestrator danych o możliwości zapisu ponad 16000 wartości |  |
| Wyświetlacz:3¾ cyfry, LCD z 40- segmentowym bargrafem |  |
| Sygnalizowanie przekroczenia pamięci |  |
| Powtarzalność: ± 3% |  |
| Błąd dopasowania cosinus (f2´):±2% |  |
| Próbkowanie: 1,3 razy/s |  |
| Źródło zasilania: bateria 9V |  |
| Fotodetektor: jedna fotodioda krzemowa oraz filtr krzywej widmowej |  |
| Długość przewodu fotodetektora: ok. 150 cm. |  |
| Oprogramowanie do PC (Windows) |  |
| Gwarancja 24 miesiace |  |

.................................................................

podpis (imię i nazwisko)

osoby(osób) uprawnionej(ych)

do reprezentowania Wykonawcy

SPECYFIKACJA TECHNICZNA

MIERNIKA IMPEDANCJI PĘTLI ZWARCIA

W POSTEPOWANIU NR KZ-371/28/11 – ZADANIE NR 2

| Wymagania Zamawiającego | Oferowany miernik impedancji pętli zwarcia |
| --- | --- |
| Typ, model, marka ------------------------------ |  |
| Pomiar impedancji pętli zwarcia w sieciach o napięciach znamionowych: 220/380V, 230V/400V, 240/415V o częstotliwościach 45…65Hz |  |
| Pomiar impedancji pętli zwarcia prądem 15mA bez wyzwalania wyłączników różnicoprądowych do U-180-270V, f- 45- 65 Hz |  |
| Wykrywanie zamiany przewodów L i N w gniazdku i ich automatyczna zamiana w mierniku |  |
| Niskonapięciowy pomiar rezystencji, połączeń ochronnych i wyrównawczych |  |
| Pomiar ciągłości połączeń ochronnych prądem 200mA |  |
| Autokalibracja przewodów pomiarowych- możliwość użycia dowolnych przewodów |  |
| Pomiar rezystancji małym prądem z sygnalizacją dźwiękową |  |
| Sprawdzanie poprawności podłączenia przewodu ochronnego PE za pomocą elektrody dotykowej |  |
| Pomiar napięcia i częstotliwości sieci |  |
| Zasilanie z baterii LR6, możliwość zastosowania akumulatorów NiMH |  |
| Spełniać normy PN-EN 61557 |  |

.................................................................

podpis (imię i nazwisko)

osoby(osób) uprawnionej(ych)

do reprezentowania Wykonawcy

SPECYFIKACJA TECHNICZNA

MIERNIKA POZIOMU DŹWIĘKU

W POSTEPOWANIU NR KZ-371/28/11 – ZADANIE NR 3

| Wymagania Zamawiającego | Oferowany miernik poziomu dźwięku |
| --- | --- |
| Typ, model, marka ------------------------------ |  |
| Podzakres pomiarowy 30…130dB |  |
| Dokładność +/- 1,4 dB zakresu pomiarowego |  |
| Zakres dynamiki: 50dB |  |
| Rozdzielczość: 0,1dB |  |
| Obciążenia częstotliwości: A(ogólne źródła dźwięku) i C(materiały akustyczne) |  |
| Zakres częstotliwości:30Hz…8kHz |  |
| Charakterystyki czasowe: SLOW-wolna, FAST- szybka |  |
| Okres próbkowania: FAST: 125ms, SLOW: 1 sek. |  |
| Mikrofon pomiarowy: pojemnościowy |  |
| Funkcje: rejestracja 32000 pomiarów Podświetlany dwu polowy wyświetlacz LCD (4 cyfry) z bargrafem Zapamiętanie wartości minimalnej i maksymalnej Wyjścia napięciowe: AC i DC Funkcja HOLD zatrzymanie wskazań na wyświetlaczu Funkcja MAX/MIN Odcięcie zasilania po 15 min bezczynności Port USB do współpracy z komputerem PC Wyjście do podłączenia zasilania zewnętrznego Wbudowany port do kalibracji Możliwość montażu na statywie Osłona przeciwwietrzna Wyświetlanie daty/czasu Wskaźnik poziomu baterii Wskaźnik przekroczenia zakresu |  |
| Zasilanie: bateria 9V/zasilacz 9V DC |  |
| Warunki pracy: )0…40º C, 10…90% RH |  |
| Wyjście analogowe AC/DC: AC=1Vrms, DC=10mV/dB |  |
| Dodatkowe wyposażenie: walizka z tworzywa bateria statyw kabel USB zasilacz |  |
| Certyfikat: CE |  |

.................................................................

podpis (imię i nazwisko)

osoby(osób) uprawnionej(ych)

do reprezentowania Wykonawcy