Obiekt:  ROZBIÓRKA  BUDYNKU MIESZKALNEGO

Z GARAŻEM,

BUDYNKU  GOSPODARCZEGO,

FUNDAMENTÓW

Adres: CZĘSTOCHOWA  ul. Dembińskiego 4  nr ewid. 26

Inwestor:  AKADEMIA im. J. DŁUGOSZA

# ul. Waszyngtona 4/8  Częstochowa

Opracował:

Częstochowa ,sierpień  2009

SPIS  ZAWARTOŚCI  OPRACOWANIA

I Opis  techniczny

II Część  rysunkowa

| -Sytuacja | 1 |
| --- | --- |
| -Rzut przyziemia, przekrój A - A | 2 |
| -Elewacje | 3 |
| -Rzut przyziemia, przekrój, elewacje | 4 |
| -Rzut fundamentów silosów | 5 |

III Informacje BIOS

I  OPIS  TECHNICZNY

1.Przedmiot  opracowania

Tematem  opracowania  jest  projekt  rozbiórki  budynku  mieszkalnego jednorodzinnego  z  garażem, budynku  gospodarczego  i  fundamentów  zlokalizowanych  przy  ul. Dembińskiego 4  w  Częstochowie.

2.Opis  obiektów

2.1.Budynek mieszkalny  z garażem

2.1.1.Budynek  mieszkalny

Budynek  mieszkalny przeznaczony do  rozbiórki  usytuowany jest  wzdłuż    zachodniej granicy  działki.

Budynek  pochodzący  z początków  XX wieku wykonano  w  konstrukcji  tradycyjnej  murowanej, jednokondygnacyjny,  nie podpiwniczony  z  poddaszem  nieużytkowym,  dach  jednospadowy.  W  chwili  obecnej   jest  on  niezamieszkały.

Fundamenty z  kamienia  wapiennego  łamanego.

Ściany zewnętrzne z  kamienia wapiennego  łamanego,  wewnętrzne  wymurowano  z kamienia wapiennego  i cegły  na zaprawie  cementowo-wapiennej, dach  krokwiowy  jednospadowy,  pokryty  papą  na  deskowaniu. Stropy  żelbetowy wylewany

Stolarka  drzwiowa drewniana,  okienna PCW,  podłogi  drewniane, w łazience płytki  ceramiczne.

Tynki zewnętrzne  i  wewnętrzne  cementowo-wapienne, sufity  podwieszane  z  płyt  gipsowo-kartonowych.

Obróbki  blacharskie rynny  i  rury  spustowe z  blachy  stalowej  ocynkowanej.

Budynek posiada instalację elektryczną, wodociągową  i  kanalizacyjna;  ogrzewania piece z  elektryczne.

2.1.2.Garaż

Budynek  pochodzący  z 1968r wykonano  w  konstrukcji  tradycyjnej  murowanej, jednokondygnacyjny,  nie podpiwniczony,  dach  jednospadowy

Fundamenty z  gruzobetonu.

Ściany z  pustaków żużlobetonowych, dach  krokwiowy  jednospadowy,  pokryty  papą  na  deskowaniu,  bez  stropu.

Stolarka  drzwiowa  - wrota drewniane,  okna drewniane,  podłogi  betonowe.

Tynki zewnętrzne  i  wewnętrzne  cementowo-wapienne.

Obróbki  blacharskie rynny  i  rury  spustowe z  blachy  stalowej  ocynkowanej.

Budynek posiada instalację elektryczną,  siły  i  światła.

2.2.Budynek gospodarczy

Budynek  pochodzący  z lat sześćdziesiątych ubiegłego wieku wykonano  w  konstrukcji  tradycyjnej  murowanej, jednokondygnacyjny,  nie podpiwniczony,  dach  jednospadowy

Fundamenty z  gruzobetonu.

Ściany z  pustaków żużlobetonowych i cegły, dach  krokwiowy  jednospadowy,  pokryty  papą  na  deskowaniu,  bez  stropu.

Stolarka  drzwiowa  i okienna drewniana,  podłogi  betonowe.

Tynki zewnętrzne  i  wewnętrzne  cementowo-wapienne.

Budynek nie posiada instalacji.

2.3.Silos

Przy  północnej  granicy  działki  znajdują  się fundamenty silosów  wykonane  z  cegły  i  betonu.

3.Dane  liczbowe  obiektów

3.1.Budynek  mieszkalny z garażem

-Budynek mieszkalny

pow. zabudowy                                             99,00m2

pow. użytkowa                                              73,49m2

kubatura                                                        487,80m3

-Garaż

pow. zabudowy                                             34,04m2

pow. użytkowa                                              27,50m2

kubatura                                                        110,60m3

3.2.Budynek  gospodarczy

pow. zabudowy                                             18,90m2

pow. użytkowa                                              16,52m2

kubatura                                                        47,00m3

3.3.Fundamenty silosu

pow. zabudowy                                             28,67m2

4.Opis  prac  rozbiórkowych

Rozbiórka  wszystkich obiektów  będzie  prowadzona  ręcznie  ze  względu  na  usytuowanie  w  granicach  działki  uniemożliwiające  użycie  ciężkiego  sprzętu.

Roboty  rozbiórkowe  będą  prowadzone  w  następującej  kolejności: rozbiórka  instalacji, rozbiórka drzwi, rozbiórka dachu, rozbiórka  stropu, rozbiórka  ścian.

4.1.Rozbiórka  instalacji

Budynek  jest  zaopatrzony  w  instalację  elektryczna,  wodociągową  i  kanalizacyjną.  Najpierw  należy  odłączyć  doprowadzenie  prądu,  a  następnie  zdemontować  kable  ze  ścian  i  dachu.

Roboty  rozbiórkowe  instalacji  wod.-kan  rozpoczyna  się  od  demontażu  armatury, zlewów,  misek  klozetowych,  wanien  itp.;  równocześnie  należy  wykonywać  rozbiórkę  trzonów  kuchennych  oraz  pieców.

4.2.Rozbiórka  drzwi  i  okien

Najpierw  należy  zdjąć  skrzydła  drzwiowe  i  okienne,  a  potem  wymontować  ościeżnice.

4.3.Rozbiórka  dachu

Rozbiórkę  dachu  należy  rozpocząć  od  zdjęcia  pokrycia. Pierwszą  czynnością  jest  zdemontowanie  wszelkich  obróbek  blacharskich.

Pokrycie  z  papy  rozbiera  się,  przecinając  je  ostrym  nożem  w  miejscach  klejenia  arkuszy  papy,  zwijając  ją  w  rulony  i  usuwając  na  ziemię.

Po  rozebraniu  pokrycia  dachu  usuwa  się  poszycie  z  desek,  zostawiając  po  dwie  deski  co  1,0÷1,2m,  dla  zapewnienia  stężenia  dachu  w  kierunku  podłużnym.  Przed  przystąpieniem  do  rozbiórki  konstrukcji  dachu  należy  dokonać  jej  przeglądu  w  celu  ewentualnego  wzmocnienia  bardzo  osłabionych  jej  elementów  nośnych,  aby  w  czasie  rozbiórki  dachu  nie  nastąpiło  jego  zawalenie  się.  Najpierw  demontuje  się  krokwie, płatwie,  słupy,  a  potem  murłaty.

4.4.Rozbiórka  stropu

Rozbiórkę stropu  żelbetowego należy  prowadzić przy  użyciu narzędzi ręcznych,  bez  zastosowania  ciężkiego  sprzętu.

4.5.Rozbiórka  ściek  działowych

Ze  ścianek  tynkowanych  usunąć  tynk  i  okładziny,  a  następnie  rozbierać  je  kolejno  warstwami.

4.6.Rozbiórka  ścian

Ściany  budynku mieszkalnego,  garażu  i  budynku  gospodarczego  należy  rozbierać  ręcznie  za  pomocą  kilofa,  zdejmując  warstwę  po  warstwie.  Rozbiórką  prowadzić  z  rusztowań  stalowych  typu  Warszawa.

Przy  rozbiórce  ścian  należy  bezwzględnie  przestrzegać  odpowiednich przepisów  BHP. Zgodnie  z  tymi  wymaganiami  robotnicy  zatrudnieni  przy  rozbiórce  powinni  pracować  w  pasach  ochronnych  umocowanych  w  sposób  zabezpieczający  pracownika  przed  upadkiem  na  ziemię.

4.7.Rozbórka fundamentów

Fundamenty  obiektów należy  najpierw odkopać  i  przystąpić  do rozbierania ścian  fundamentowych i  fundamentów ręcznie  za  pomocą  kilofa,  zdejmując  warstwę  po  warstwie.

5.Wytyczne  BHP

Przy  prowadzeniu  prac  rozbiórkowych  należy  przestrzegać  wszystkich  obowiązujących  przepisów  bezpieczeństwa  i  higieny  pracy  i  bezwzględnie  stosować  przewidziane  przy  tych  robotach  urządzenia  zabezpieczające  i  ochronne. Pracownicy  zatrudnieni  przy  robotach  rozbiórkowych powinni być  zaopatrzeni  w  komplet  potrzebnych  narzędzi  oraz  odzież  roboczą, hełmy, okulary  i  rękawice  ochronne.

Robót  rozbiórkowych  nie  należy  prowadzić  w  czasie  opadów  atmosferycznych  i  silnego  wiatru.

Teren  rozbiórki  powinien  być odpowiednio  zabezpieczony  i  oznakowany.

Rozbieraną  ścianę  w  granicy  działki  należy  zabezpieczyć  od  strony  sąsiada  folią  ochronną.

Po  zakończeniu  prac  wyburzeniowych   teren  należy  posprzątać  i wyrównać.

Wszystkie  prace  należy  prowadzić  pod  nadzorem  uprawnionej  osoby.

III  INFORMACJE  O  BEZPIECZEŃSTWIE  I  OCHRONIE  ZDROWIA

## Informacje  ogólne

Budynek mieszkalny jednorodzinny, parterowy, murowany, nie podpiwniczony, poddasze  nieużytkowe, dach jednospadowy o konstrukcji  drewnianej.

Garaż - budynek parterowy, nie podpiwniczony, murowany, dach  jednospadowy drewniany.

Budynek parterowy, murowany, nie podpiwniczony, dach  jednospadowy drewniany.

Fundamenty silosu- murowane  i  betonowe.

Lokalizacja- Częstochowa ul. Dębińskiego 4 nr ew. działki  26

Inwestor – Akademia im. Jana Długosza

Częstochowa ul. Waszyngtona 4/8

Część opisowa

1) Zakres robót dla całego zamierzenia budowlanego:

Przewiduje się , że w czasie trwania budowy będą prowadzone roboty w pełnym zakresie prac związanych z rozbiórką  budynku  mieszkalnego jednorodzinnego, garażu, budynku  gospodarczego  i  fundamentów silosu

Budynek  mieszkalny wykonano  w  konstrukcji  tradycyjnej  murowanej, jednokondygnacyjny,  bez podpiwniczenia  z  poddaszem  nieużytkowym,  dach  jednospadowy  ściany  murowane  z  kamienia wapiennego,  strop nad  parterem  żelbetowy.

Garaż wykonano  w  konstrukcji  tradycyjnej  murowanej  z  pustaków  żużlobetonowych, jednokondygnacyjny,  nie podpiwniczony,  dach  jednospadowy.

Budynek  gospodarczy wykonano  w  konstrukcji  tradycyjnej  murowanej z Pustków żużlobetonowych i  cegły, jednokondygnacyjny,  nie podpiwniczony,  dach  jednospadowy

Fundamenty silosu wykonane  z  cegły  i  betonu.

- Rozbiórka instalacji;

- Demontaż stolarki drzwiowej;

- Demontaż pokrycia dachowego wraz z obróbkami blacharskimi, rynnami i rurami

Spustowymi;

- Rozbiórka ścian poddasza;

- Rozebranie komina;

-Demontaż stropu  żelbetowego  nad  parterem;

- Rozbiórka ścian i okien parteru;

-Rozbiórka  ścian parteru;

- Rozkucie posadzek i fundamentów;

- Demontaż murów fundamentowych.

2) Wykaz istniejących na działce obiektów budowlanych

-budynek  mieszkalny;

-garaż;

-budynek gospodarczy;

-fundamenty silosu.

3)Elementy zagospodarowania terenu, które mogą stwarzać zagrożenie bezpieczeństwa i zdrowia ludzi:

- prowadzenie robót budowlanych w pobliżu istniejących sieci infrastrukturalnych

- możliwość porażenia prądem elektrycznym

-prowadzenie  rozbiórki przy  istniejącym  budynku

Aby zminimalizować zagrożenia wynikające z konieczności właściwego zagospodarowania terenu należy:

- ogrodzić teren budowy i wyznaczyć drogi, wyjścia  i przejścia dla pieszych na budowie,

- wyznaczyć strefy niebezpieczne,

- urządzić pomieszczenia higieniczno – sanitarne i socjalne dla pracowników.

4) Przewidywane zagrożenia występujące podczas realizacji robót budowlanych:

Podczas realizacji robót budowlanych istnieje możliwość zagrożeń związanych z

4.1. Demontażem instalacji :

- prace z obecnością instalacji elektrycznej – możliwość porażenia prądem

4.2. Pracami przygotowawczymi :

- montażem  i demontażem rusztowań

4.3. Prowadzeniem prac na wysokości, a w szczególności:

- rozbiórką pokrycia dachowego, obróbek blacharskich, rynien i rur spustowych i  -

- rozbiórką ścian

4.4. Prowadzenie prac rozbiórkowych:

- zsuwanie gruzu z rozbiórki oraz elementów konstrukcyjnych  - możliwość

przysypania lub uderzenia

-  wdychanie ewentualnych szkodliwych substancji chemicznych

-możliwość osunięcia  ziemi  w  wykopie.

Kierownik budowy obowiązany jest ocenić i dokumentować ryzyko zawodowe występujące przy pracach budowlanych, stwarzających zagrożenie dla bezpieczeństwa pracowników.

5) Sposób prowadzenia instruktażu pracowników przed przystąpieniem do realizacji robót szczególnie niebezpiecznych

Roboty budowlane wymagają stałego nadzoru technicznego ze strony kierownika budowy.

Przy pracach budowlano – montażowych, przy obsłudze sprzętu zmechanizowanego, elektronarzędzi, a także przy pracach transportowych, rozładunkowych i pomocniczych  może być zatrudniony tylko taki pracownik, który :

- posiada kwalifikacje przewidziane stosownymi przepisami dla danego stanowiska,

(instruktaż stanowiskowy przeprowadza kierownik),

- uzyskał orzeczenie lekarskie o dopuszczeniu do określonej pracy,

- jest przeszkolony pod względem BHP na stanowisku pracy  (szkolenie co pół roku)

- jest pełnoletni.

Pracownik obsługujący maszynę lub urządzenie transportu bliskiego może je eksploatować po przyjęciu do wiadomości informacji  o bezpiecznym użytkowaniu.

6) Wykaz środków technicznych i organizacyjnych zapobiegających niebezpieczeństwom

6.1. Na pomieszczeniu socjalnym oznaczonym na planie terenu budowy (sporządza kierownik budowy) umieścić wykaz zawierający adresy i numery telefonów:

-najbliższego punktu lekarskiego,

-straży pożarnej,

-posterunku Policji.

6.2. W pomieszczeniu socjalnym oznaczonym na planie jw. umieścić punkty pierwszej pomocy obsługiwane przez wyszkolonych w tym zakresie pracowników.

6.3.Telefon komórkowy umieścić w pomieszczeniu socjalnym oznaczonym na planie jw.

6.4. Kaski ochronne umieścić w pomieszczeniu socjalnym oznaczonym na planie jw.

6.5. Pasy i liny zabezpieczające przy pracach na wysokościach umieścić w pomieszczeniu socjalnym oznaczonym na planie jw.

6.6. Ogrodzenie terenu budowy wykonać o wysokości min. 1,5m oznakować na planie jw.

6.7. Barierki wykonane z desek krawężnikowych o szerokości 15cm poręczy umieszczonych na wys. 1,1m oraz deskowania ażurowego pomiędzy poręczą a deską krawężnikową.

6.8. Rozmieścić tablice ostrzegawcze.

6.9. Zainstalować oświetlenie emitujące czerwone światło.

6.10. Skarpy wykopów o odpowiednim nachyleniu.

6.11. Wykonać skarpy zabezpieczające  wykop przed wodami opadowymi.

6.12. Na terenie budowy za pomocą tablic informacyjnych wyznaczyć drogę ewakuacyjną i oznaczyć na planie jw.

6.13. Pracownicy narażeni na urazy mechaniczne, porażenie prądem, upadki z wysokości, oparzenia, zatrucia, wibrację oraz inne szkodliwe czynniki i zagrożenia związane z wykonywaną pracą powinni być zaopatrzeni w sprzęt ochrony osobistej. Sprzęt ten winien posiadać stosowne atesty i certyfikaty.

Wszystkie prace budowlane muszą być wykonywane z wykorzystaniem wszelkich możliwych zabezpieczeń przewidzianych prawem.

Roboty rozbiórkowe należy prowadzić pod nadzorem uprawnionej osoby i zgodnie z obowiązującymi w tym zakresie przepisami bhp, a w szczególności z Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 20 września 2003 r. w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy podczas wykonywania robót budowlanych (Dz.U.2003 nr 47 poz.401).

W planie BIOZ należy uwzględnić prace budowlane uznane jako prace mogące stwarzać zagrożenie dla bezpieczeństwa i zdrowia ludzi. Powinno się je wykonywać zgodnie z przepisami prawa, takimi jak:

- ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. - Prawo budowlane (jednolity tekst z 2006 r. Dz. U nr 156 póz. 1118 z późn. zm.),

- rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie (Dz. U. nr 75 póz. 690 z późn. zm.)

- ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o wyrobach budowlanych

(Dz. U. nr 92 póz. 881)

- rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 11 sierpnia 2004 r. w sprawie sposobów deklarowania zgodności wyrobów budowlanych oraz sposobu znakowania ich znakiem budowlanym (Dz. U. nr 198 póz. 2041)

- ustawa z dnia 26 czerwca 1974 r. Kodeks pracy (dział X, jednolity tekst z 1989 r. Dz. U. nr 21 póz. 94 z późn. zm.)

- rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy podczas wykonywania robót budowlanych (Dz. U. nr 47 póz. 401)

- rozporządzenie Ministra Gospodarki z dnia 30 października 2002 r. w sprawie minimalnych wymagań dotyczących bezpieczeństwa i higieny pracy w zakresie użytkowania maszyn przez pracowników podczas pracy (Dz. U. nr 191 poz. 1596 z późn. zm.)

- rozporządzenie Ministra Gospodarki z dnia 20 września 2001 r. w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy podczas eksploatacji maszyn i innych urządzeń technicznych do robót ziemnych, budowlanych i drogowych

(Dz. U. nr 118 póz. 1263)

- rozporządzenie  Ministra  Gospodarki z dnia 27 kwietnia 2000 r. w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy przy pracach spawalniczych (Dz. U. nr 40 póz. 470)

- rozporządzenie Ministra Gospodarki z dnia 14 marca 2000 r. w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy przy pracach transportowych (Dz. U. nr 26 póz. 313, z późn. zm.)

- rozporządzenie Ministra Gospodarki z dnia 17 września 1999 r. w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy przy urządzeniach i instalacjach energetycznych (Dz. U. nr 80 póz. 912)

- rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 30 grudnia 2004 r. w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy związanej z występowaniem  w miejscu pracy czynników chemicznych (Dz. U. z 2005 r. nr 11 póz. 86)

- rozporządzenie Ministra Gospodarki z dnia 26 września 1997 r. w sprawie ogólnych przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy (jednolity tekst z 2003 r. Dz. U. nr 16, póz. 1650)

- rozporządzenie Ministra Gospodarki Przestrzennej i Budownictwa z dnia 1 października 1993 r. w sprawie bezpieczeństwa higieny pracy przy eksploatacji, remontach i konserwacji sieci kanalizacyjnych

(Dz. U. nr 96 póz. 437)

- rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia
28 maja 1996 r. w sprawie rodzajów prac, które powinny być
wykonywane, przez co najmniej dwie osoby (Dz. U. nr 62 póz. 288)

- rozporządzenie Ministra Gospodarki i Pracy z dnia 27 lipca
2004 r. w sprawie szkolenia w dziedzinie bezpieczeństwa
i higieny pracy (Dz. U. nr 180 póz. 1860, z póżn. zm.)

- rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r.
w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy podczas wykonywania robót budowlanych (Dz. U. nr 47 póz. 401)

- ustawa z dnia 24 sierpnia 1991 r. o ochronie przeciwpożarowej (jednolity tekst z 2002r. Dz. U. nr 147 póz. 1229 z póżn. zm.)

- rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji
z dnia 21 kwietnia 2006 r. w sprawie ochrony przeciwpożarowej budynków, innych obiektów budowlanych i terenów (Dz. U. nr 80, póz. 563)

- rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 16 czerwca 2003 r. w sprawie przeciwpożarowego zaopatrzenia w wodę oraz dróg pożarowych ( Dz. U. nr 121 poz. 1139)

- rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 22 kwietnia 1998 r. w sprawie wyrobów służących do ochrony przeciwpożarowej, które mogą być wprowadzone do obrotu i stosowane wyłącznie na podstawie certyfikatu zgodności (Dz. U. nr 55 póz. 362)

- ustawa z dnia 21 grudnia 2000 r. o dozorze technicznym iDz. U. nr 122 póz. 1321 z późn. zm.)

- rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 16 lipca 2002 r. w sprawie rodzajów urządzeń technicznych podlegających dozorowi technicznemu (Dz. U. nr 120 póz. 1021 z późn. zm.),

- rozporządzenie Ministra Gospodarki, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 29 października 2003 r. w sprawie warunków technicznych dozoru technicznego w zakresie eksploatacji niektórych urządzeń transportu bliskiego (Dz. U. nr 193 póz. 1890)

- rozporządzenie Ministra Gospodarki z dnia 18 lipca 2001 r. w sprawie trybu sprawdzania kwalifikacji wymaganych przy obsłudze i konserwacji urządzeń technicznych (Dz. U. nr 79 póz. 849 z póżn. zm.)

- rozporządzenie Ministra Gospodarki i Pracy z dnia 28 lutego 2005 r. w sprawie upoważnienia Urzędu Dozoru Technicznego do uznawania kwalifikacji (Dz. U. nr 42 póz. 404)

- rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 15 marca 2001 r. w sprawie wzoru znaku dozoru technicznego (Dz. U. nr 30 póz. 346)

oraz zgodnie z innymi przepisami i normami obowiązującymi przy wykonywaniu robót budowlanych.

OŚWADCZENIE

Oświadczam, że  sporządzony  projekt  budowlany  rozbiórki  budynku  mieszkalnego  z  garażem,  budynku gospodarczego oraz fundamentów  zlokalizowanych  w  Częstochowie  przy  ul.  Dębińskiego 4 nr ew. dz.  26  jest  zgodny  z  obowiązującymi  przepisami  oraz  zasadami  wiedzy  technicznej.

Projektant: