SPECYFIKACJA TECHNICZNA

OFEROWANEGO MIKROSKOPU BIOLOGICZNEGO ( 6 szt. )

W POSTEPOWANIU NR KZ-371/58/11

| Lp. | Wymagania Zamawiającego | Oferowany mikroskop |
| --- | --- | --- |
| 1. | Mikroskop laboratoryjny z transformatorem sieciowym umieszczonym poza statywem |  |
| 2. | System optyczny korygowany do nieskończoności |  |
| 3. | Długość parafokalna: 45 mm |  |
| 4. | Długość tubusu: 180 mm |  |
| 5. | Powiększenie całkowite: 40x do 1000x |  |
| 6. | Tubus okularowy z możliwością regulowania dolnej i górnej pozycji. Regulacja rozstawu źrenic: 48 mm-75mm. Możliwość obrotu o 360°. Ergonomiczny kąt widzenia 30°. |  |
| 7. | Okulary o powiększeniu 10x i polu widzenia FN=18, z gumowymi osłonkami i korekcją dioptryjną |  |
| 8. | Rewolwer na cztery obiektywy, pochylony do tyłu |  |
| 9. | Obiektywy: Plan-Achromat 4x/0,10 WD: 6.50 mm Plan-Achromat 10x/0,25 WD: 4.39 mm Plan-Achromat 40x/0,65 WD: 0.48 mm Plan-Achromat 100x/1,25 WD: 0,13 mm |  |
| 10. | Kondensor Abbe`go 0.9/1.25 z uchwytem suwaków kontrastu fazowego i ciemnego pola. |  |
| 11. | Oświetlenie modułowe z systemem łatwej wymiany żarówki, halogenowe o mocy 30W. Diodowy wskaźnik ustawionego natężenia oświetlenia. |  |
| 12. | Wymiary stolika: 140 mm x 135 mm (szerokość x długość) |  |
| 13. | Precyzyjny mechanizm zębatkowy przesuwu preparatu. Zakres pracy: 75 mm x 30 mm |  |
| 14. | Śruba mikro: 0,3 mm/obrót. Śruba makro: 4 mm/obrót. Całkowity zakres przesuwu: 15 mm |  |
| 15. | Szklane filtry: konwersyjny niebieski, zielony oraz żółty mocowane dla zabezpieczenia w gnieździe oświetlacza. |  |
| 16. | Osłona od kurzu wykonana z trwałego materiału antystatycznego |  |
| 17. | Typ, model, marka |  |

.................................................................

podpis (imię i nazwisko)

osoby(osób) uprawnionej(ych)

do reprezentowania Wykonawcy