Obiekt  AKADEMIA im. J. DŁUGOSZA

REMONT LABORATORIUM 132

Adres:     ALEJA  ARMII KRAJOWEJ  13/15

CZĘSTOCHOWA

Inwestor:  AKADEMIA im. J. DŁUGOSZA

Ul. Waszyngtona 4/8  Częstochowa

Projektował:

Częstochowa, wrzesień 2011 r

S P I S       Z A W A R T O Ś C I       O P R A C O W A N I A

- I   Opis  techniczny

- II  Część  rysunkowa

| Rzut laboratorium i przekrój A – A - inwentaryzacja | 1 |
| --- | --- |
| Rzut laboratorium i przekrój A –A- projekt | 2 |

I  OPIS  TECHNICZNY

1.Przedmiot  opracowania

Tematem  opracowania  jest  projekt  techniczny  remontu  pomieszczeń laboratorium 132 położonego na  piętrze budynku  Akademii im. J. Długosza  przy  Alei  Armii Krajowej 13/15   w  Częstochowie.

2.Podstawa  opracowania

-inwentaryzacja  budowlana  pomieszczeń;

-wytyczne technologiczne;

-obowiązujące  normy  i  normatywy.

3.Stan  istniejący

W  pomieszczeniach przeznaczonych  do  remontu  mieszczą  się   dwa  pokoje laboratorium,  pokój  biurowy  i  korytarz.

Posadzka w  pomieszczeniach laboratoryjnych  i  na  korytarzu  wykonana jest  z  płytek  ceramicznych, ściany  częściowo oblicowane  płytkami  ceramicznymi oraz  malowane farba  emulsyjną.

Posadzka w  pokoju  biurowym  z  wykładziny  PCW,  ściany  malowane farba  emulsyjną.

4.Stan  projektowany

Projektuje  się rozebranie  ścianek  działowych,  posadzek   oraz  konsol laboratoryjnych (blat z płytek  ceramicznych  na  konstrukcji  stalowej). Planuje  się  wykonanie nowych  posadzek, malowanie  i  montaż  nowego wyposażenia. Wymieniona  będzie również  instalacja elektryczna.

5.Zakres prac

5.1.Roboty rozbiórkowe

-demontaż wyposażenia konsol  laboratoryjnych;

-demontaż  drzwi i  naświetli w  ściankach  działowych;

-rozebranie posadzki  z  wykładziny  PCW;

-demontaż  wentylatora;

-demontaż  okna przesuwnego  w dygestorium;

-demontaż instalacji  elektrycznej.

5.2.Prace remontowe

-wyrównanie  podłoża i uzupełnienie  posadzki z płytek  gresowych ;

-pomalowanie  ścian i sufitów farbą emulsyjną na zagruntowanym podłożu;

-pomalowanie  parapetów  farbami  do  betonu;

-pomalowanie  grzejników  i  rur farbą  olejną;

-montaż  wentylatora;

-osadzenie   okna przesuwnego  w  dygestorium;

-wykonanie  nowej  instalacji  elektrycznej;

-montaż 2 podgrzewaczy wody;

-montaż  rolet  tekstylnych w kasecie;

-montaż wyposażenia  wg specyfikacji;

6.Uwagi  końcowe

Wszystkie  prace  prowadzić zgodnie  ze  sztuką  budowlaną  i  zasadami  BHP  pod  kierunkiem  uprawnionej  osoby.

SPECYFIKACJE  TECHNICZNE 
WYMAGANIA DOTYCZĄCE WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH

ROBOTY REMONTOWE

wrzesień  2011

- WSTĘP

  - Przedmiot Specyfikacji Technicznej

Przedmiotem Specyfikacji Technicznej są wymagania dotyczące wykonania i odbioru robót remontowo-budowlanych

  - Zakres stosowania ST

Specyfikacja techniczna jako część dokumentów  przetargowych winna być odczytywana w odniesieniu do zlecenia robót opisanych w niniejszej Specyfikacji

  - Zakres robót objętych ST.

Wymagania ogólne należy rozumieć i stosować w powiązaniu z dalszymi Specyfikacjami  Technicznymi , objętymi STB – Roboty budowlane

Zakres rzeczowy został określony w kolejnych ST oraz w przedmiarze robót.

W różnych miejscach Specyfikacji Technicznej podane są odnośniki do norm krajowych .Normy te winny być traktowane jako integralną część Specyfikacji Technicznych Wykonawca jest zobowiązany do przestrzegania innych norm krajowych , które obowiązują w związku z wykonaniem prac objętych Zamówieniem i stosowania ich postanowień na równi ze wszystkimi wymaganiami , zawartymi  w Specyfikacjach Technicznych . Zakłada się , że Wykonawca dogłębnie zaznajomił się z treścią i wymaganiami tych norm .

  - Ogólne wymagania dotyczące robót

Wykonawca Robót jest odpowiedzialny  za jakość ich wykonania oraz za ich zgodność z Dokumentacją Projektową i ST

    - Zabezpieczenie Placu Budowy

Wykonawca jest zobowiązany do zapewnienia i utrzymania bezpieczeństwa  Placu Budowy oraz Robót poza placem budowy w okresie realizacji modernizacji pomieszczeń aż do zakończenia i odbioru końcowego Robót a w szczególności :

- Utrzymanie warunków bezpieczeństwa pracy i pobytu osób wykonujących czynności związane z budową i nienaruszalności ich mienia służącego do pracy , a także zabezpieczenie Placu Budowy przed dostępem osób nieupoważnionych.

- Zabezpieczenie bezpiecznych przejść

- Fakt przystąpienia do Robót Wykonawca obwieści publicznie przez umieszczenie tablic informacyjnych . Tablice winny być utrzymywane przez Wykonawcę w dobrym stanie przez okres realizacji robót .

- Koszt zabezpieczenia Placu Budowy i Robót poza placem budowy nie podlega  odrębnej zapłacie i przyjmuje się , że jest włączony w cenę poza pozycjami wymienionymi w Przedmiarze Robót .

    - Ochrona środowiska w czasie wykonywania Robót

Wykonawca ma obowiązek znać i stosować w czasie prowadzenia robót  wszelkie przepisy dotyczące ochrony środowiska naturalnego . W szczególności Wykonawca powinien zapoznać się z postanowieniem Rozdziału I Ustawy z dnia 27 kwietnia  2001 r.

„ O odpadach „  przypadku konieczności złożenia na odkład / składowisko nieprzydatnego gruzu  i innych . Wykonawca  musi wystąpić o określone Ustawą zezwolenie i  uzgodnienia oraz ponieść wszelkie koszty związane z zagospodarowaniem gruzu i innych odpadów . W okresie trwania budowy i wykończenia Robót  Wykonawca będzie:

- podejmować wszelkie uzasadnione kroki  mające  na celu stosowanie się do przepisów i norm dotyczących ochrony środowiska na terenie i wokół placu budowy oraz będzie unikać uszkodzeń lub uciążliwości dla osób lub własności społecznej i innych , a wynikające ze skażenia , hałasu lub innych przyczyn powstałych w następstwie jego sposobu działania . Stosując się do tych wymagań będzie miał szczególny wzgląd na ; - lokalizację , magazynów , składowisk.

- środki ostrożności i zabezpieczenia przed zanieczyszczeniem i możliwość powstania pożaru .

    - Ochrona przeciwpożarowa

Wykonawca będzie przestrzegał przepisów ochrony przeciwpożarowej .

Wykonawca będzie utrzymywał sprawny sprzęt przeciwpożarowej, wymagany przez odpowiednie przepisy . Materiały łatwopalne będą składowane w sposób zgodny z odpowiednimi przepisami i zabezpieczone przed dostępem osób trzecich.

Wykonawca będzie odpowiedzialny za wszelkie straty spowodowane pożarem wywołanym jako rezultat realizacji robót albo przez personel Wykonawcy.

Materiały szkodliwe dla otoczenia

Materiały , które w sposób trwały są szkodliwe dla otoczenia , nie będą dopuszczone do użycia. Nie dopuszcza się użycia materiałów wywołujących szkodliwe promieniowanie o stężeniu większym do dopuszczalnego.

Materiały , które są szkodliwe dla otoczenia tylko w czasie robót , a po zakończeniu robót ich szkodliwość zanika ( np. materiały pylaste ) mogą być użyte pod warunkiem przestrzeganie wymagań technologicznych wbudowania . Jeżeli wymagają tego odpowiednie przepisy Zamawiający powinien otrzymać zgodę na użycia tych materiałów od właściwych organów administracji państwowej .

Bezpieczeństwo i higiena pracy

Podczas realizacji robót Wykonawca będzie przestrzegał przepisów dotyczących bezpieczeństwa i higieny pracy. W szczególności  Wykonawca ma obowiązek zadbać , aby personel nie wykonywał pracy w warunkach niebezpiecznych , szkodliwych dla zdrowia oraz nie spełniających odpowiednich wymagań sanitarnych.

Wykonawca zapewni i będzie utrzymywał wszelkie urządzenia zabezpieczające , socjalne oraz sprzęt i odpowiednią odzież ochrony życia i zdrowia osób zatrudnionych na budowie oraz dla zapewnienia bezpieczeństwa publicznego.

Uznaje się , że wszelkie koszty związane z wypełnieniem wymagań określonych powyżej nie podlegają odrębnej zapłacie i są uwzględnione w cenie za wykonanie robót.

Ochrona i utrzymanie robót

Wykonawca będzie odpowiedzialny za ochronę robót i za wszelkie materiały i urządzenia używane do robót od daty Rozpoczęcia Robót do daty wydania Protokołu odbioru Końcowego . Wykonawca będzie utrzymywać wszystkie elementy przedmiotu Umowy do czasu końcowego obioru. Utrzymanie powinno być prowadzone w taki sposób , aby wszystkie elementy były w zadawalającym stanie przez czas , do momentu odbioru końcowego.

Wykonawca zapewni pomieszczenia socjalne dla pracowników realizujących przedmiotowe zadanie. Miejsce ustawienia socjalnych pomieszczeń na terenie budowy uzgodnić z Inwestorem .

Stosowanie się do prawa i przepisów

Wykonawca zobowiązany jest znać wszystkie przepisy wydane przez centralne i miejscowe oraz inne przepisy i wytyczne , które są w jakikolwiek sposób związane z Robotami i będzie odpowiedzialny za przestrzegania tych praw , przepisów i wytycznych prowadzenia robót.

- MATERIAŁY

1.1. Przechowywanie i składowanie materiałów

Wykonawca zapewni , aby tymczasowo składowane materiały do czasu ich zabudowania były zabezpieczone przed zanieczyszczeniem , zachowały swoja jakość i właściwości . Miejsca czasowego składowania będą zlokalizowane obrębie Placu Budowy w miejscach uzgodnionych  z Inwestorem , lub poza Placem Budowy w miejscach zorganizowanych przez Wykonawcę.

Inwestor nie odpowiada za materiały składowane na terenie uczelni .

1.2. Wariantowe stosowanie materiałów

Jeśli dokumentacja ST  przewidują możliwość wariantowego zastosowania rodzajów materiału , Wykonawca powiadomi o tym Inwestora o swoim zamiarze co najmniej 3 dni przed użyciem materiału . Wybrany i zaakceptowany materiał nie może być później zmieniony bez Inwestora.

- SPRZĘT

Wykonawca jest zobowiązany do używania jedynie takiego sprzętu , który nie spowoduje niekorzystnego wpływu na jakość wykonywanych robót . Sprzęt używany do wykonania robót powinien być zgodny z ofertą Wykonawcy i powinien odpowiadać pod względem typów i ilości wskazaniom zawartym w ST. Sprzęt będący własnością Wykonawcy lub wynajęty do wykonania robót ma być utrzymywany w dobrym stanie i gotowości do pracy . Będzie on zgodny z normami ochrony środowiska i przepisami dotyczącymi jego użytkownika. Miejsce usytuowania sprzętu będzie uzgodniony z Inwestorem .

- TRANSPORT

Wykonawca jest zobowiązany do stosowania jedynie takich środków transportu , które nie wpłyną niekorzystnie na jakość wykonywanych robót i właściwości przewożonych materiałów . Liczba środków transportu  będzie zapewniać prowadzenie robót zgodnie z zasadami określonymi w dokumentacji  ST i w  terminie przewidzianym Umową. Przy ruchu na drogach publicznych pojazdy spełniać będą wymagania dotyczące przepisów  ruchu drogowego w odniesieniu do dopuszczanych obciążeń na osie i innych parametrów technicznych . Wykonawca będzie usuwać na bieżąco , na własny koszt wszelkie zanieczyszczenia spowodowane jego pojazdami na drogach publicznych oraz dojazdach do placu budowy

- WYKONANIE ROBÓT

4.1. Ogólne zasady wykonywania Robót

Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robót zgodnie z Umową , za jakość zastosowanych  materiałów , za ich zgodność z dokumentacją  przetargowa, wymaganiami ST i harmonogramem , Prawem Budowlanym i sztuką budowlaną .

4.2. Harmonogram robót

Wykonawca przy sporządzaniu harmonogramu robót powinien uwzględnić następujące czynniki i warunki

- dojazdy i wyjazdy z placu budowy

- uwzględnić warunki pogodowe dla danego czasu okresu wykonywania  robót i ich ewentualny wpływ na realizację różnych rodzajów robót

- KONTROLA  JAKOŚCI  ROBÓT

5.1. Zasady kontroli jakości  Robót

Celem kontroli jakości robót będzie uzyskanie założonej jakości robót. Wykonawca jest odpowiedzialny za pełną kontrolę jakości materiałów. Wszystkie materiały muszą posiadać ważne atesty , certyfikaty i dopuszczenia do stosowania w budownictwie .

5.2. Dokumenty budowy

- protokoły przekazania placu budowy

- umowy cywilno – prawne z osobami trzecimi

- protokoły odbioru robót

- protokoły z narad i ustaleń

- korespondencja na budowie

- ODBIÓR ROBÓT

6.1. Procedury odbioru robót

W zależności od ustaleń roboty podlegają następującym etapom odbioru :

- odbiór robót zanikających

- odbiór częściowy

- odbiór końcowy

6.2. Odbiór robót zanikających i ulegających zakryciu.

Odbiór robót zanikających i ulegających zakryciu musi być przeprowadzony w ten sposób, aby umożliwić wykonanie ewentualnych poprawek bez hamowania postępu robót . Odbioru robót dokonuje przedstawiciel Inwestora ( np. inspektor nadzoru ). Gotowość danej części robót do odbioru zgłasza Wykonawca na piśmie , a w ciągu 3 dni od zgłoszenia przedstawiciel Inwestora winien przystąpić do odbioru . Wykonawca robót nie może kontynuować robót bez odbioru robót zanikających i ulegającym ukryciu . Żaden odbiór przed odbiorem końcowym nie zwalnia Wykonawcy od zobowiązań określonych Umową .

6.3. Odbiór częściowy

Odbiór częściowy

Odbiór częściowy polega na ocenie ilości i jakości wykonanych części robót . Odbioru częściowego robót dokonuje się według zasad przy odbiorze końcowym .

6.4.Odbiór końcowy robót

Odbioru należy dokonywać z uwzględnieniem poniższych zasad :

- Odbiór końcowy polega na końcowej ocenie rzeczywistego  stanu robót w odniesieniu do ich ilości , jakości i wartości .

- Całkowite zakończenie robót oraz gotowość do odbioru końcowego musi być potwierdzona przez Wykonawcę na piśmie wraz z bezzwłocznym powiadomieniem o tym fakcie Inwestora .

- Odbiór końcowy robót nastąpi w terminie ustalonym w Umowie , licząc od dnia potwierdzenia  przez przedstawiciela Inwestora ( inspektora nadzoru ) zakończenie robót i przekazania dokumentów

- Przedstawiciel Inwestora  potwierdzi pisemnie gotowość robót do odbioru końcowego

- Komisja odbierająca roboty dokona ich oceny jakościowej na podstawie przedłożonych dokumentów , wyników pomiarów , oceny wizualnej oraz zgodności robót z dokumentacją i ST. Przedstawiciele Wykonawcy również  wezmą udział w pracy komisji .

- W przypadku nie wykonania wyznaczonych robót poprawkowych lub robót uzupełniających komisja przerwie swoje czynności i ustali nowy termin odbioru końcowego .

6.5.Dokumenty do odbioru końcowego robót .

Do odbioru końcowego robót Wykonawca jest zobowiązany przygotować :

- protokoły odbiorów częściowych i zanikających

- protokoły uruchomień

- instrukcje obsługi

- atesty i zezwolenia dotyczące urządzeń i instalacji zamontowanych lub wykonanych w trakcie realizacji Umowy

- gdy zachodzi taka potrzeba – protokoły kominiarskie .

W przypadku , gdy zdaniem Komisji Odbiorowej robót pod względem dokumentacyjnym nie są przygotowane w sposób zadawalający do odbioru końcowego – Komisja w porozumieniu z Wykonawcą wyznaczy ponowny termin odbioru .

Termin Wykonania robót poprawkowych i uzupełniających wyznacza komisja w porozumieniu z Wykonawcą .

- PODSTAWA PŁATNOŚCI

Podstaw płatności  jest cena jednostkowa skalkulowana przez Wykonawcę za jednostkę obmiarową ustaloną dla danej pozycji Przedmiaru Robót .

Cena jednostkowa pozycji będzie wszystkie czynności , wymagania i badania składające się jej wykonanie określone dla tej roboty w Specyfikacji Technicznej Cena jednostkowa będzie obejmować :

- robociznę bezpośrednią

- wartość zużytych materiałów wraz z kosztami zakupu

- wartość pracy sprzętu wraz z kosztami jednorazowymi

- koszty pośrednie , w skład których wschodzą : płace personelu i kierownika budowy , pracowników nadzoru , koszty urządzeń i eksploatacji zaplecza budowy ( w tym doprowadzenie energii i wody , budowa dróg dojazdowych ) , koszty dotyczące oznakowania robót , wydatki dotyczące BHP , usługi obce na rzecz budowy , ekspertyzy dotyczące wykonania robót , ubezpieczenia oraz koszty zarządu  przedsiębiorstwa Wykonawcy .

- Zysk kalkulacyjny zawierający ewentualne ryzyko Wykonawcy z tytułu innych wydatków mogących wystąpić w czasie realizacji robót w okresie gwarancyjnym .

- Podatki obliczone zgodnie zobowiązującymi przepisami

Cena jednostkowa zaproponowana przez Wykonawcę za dana pozycję Przedmiaru Robót jest ostateczna i wyklucza możliwość żądania dodatkowej zapłaty za wykonanie robót objętych tą pozycją kosztorysową .

- ZABEZPIECZENIE I OZNAKOWANIE TERENU BUDOWY

Wykonawca w ramach realizacji robót objętych umową jest zobowiązany wykonać zabezpieczenia terenu budowy .

B-1.01.01     Roboty budowlano-remontowe

1.WSTĘP

1.1 Przedmiot Specyfikacji

Przedmiotem niniejszej specyfikacji są wymagania dotyczące wykonania i odbioru  robót związanych z pracami budowlano-remontowymi

1.2. Zakres stosowania Specyfikacji

Specyfikacja jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zleceniu i realizacji robót wymienionych w pkt. 1.1

1.3. Zakres robót objętych  specyfikacją

Przedmiotem opracowania są wymagania odnośnie prac budowlano-remontowych

W zakres zamówienia , którego dotyczy specyfikacja Techniczna , wchodzą poniższe roboty :

- demontaż wyposażenia konsol  laboratoryjnych;

- demontaż  drzwi i  naświetli w  ściankach  działowych;

- skucie  posadzek;

- demontaż instalacji  elektrycznej

- uzupełnienie  posadzki z płytek gresowych;

- roboty  malarskie;

- wykonanie  nowej  instalacji  elektrycznej;

- montaż wyposażenia  wg specyfikacji;

- wywóz i utylizacja gruzu

1.4. Ogólne wymagania dotyczące robót

Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość i standard wykonanych prac budowlano-remontowych.

Wykonawca  dostarczy , zainstaluje i będzie utrzymywać tymczasowe urządzenia zabezpieczające , w tym ogrodzenia , oświetlenie , sygnały i znaki ostrzegawcze , wszelkie inne środki niezbędne do ochrony robót .

2. MATERIAŁY

2.1 Ogólne wymagania dotyczące materiałów

Materiały pochodzące z rozbiórki nie są  przewidziane do odzysku

3. SPRZĘT

Sprzęt przeznaczony do realizacji robót opisanych w niniejszej specyfikacji powinien spełniać wymagania zawarte w specyfikacji . Wykonawca jest zobowiązany do używania jedynie takiego sprzętu , który nie spowoduje niekorzystnego wpływu na jakość robót.

Wykonawca okaże Inspektorowi nadzoru dokumenty potwierdzające dopuszczenie sprzętu do użytkowania .

Osoby obsługujący sprzęt winny być przeszkolone i w przypadku szczególnym wymagań posiadać uprawnienia do obsługi sprzętu .

4. TRANSPORT

Środki transportu użyte do przewozu materiałów nie mogą powodować uszkodzeń nawierzchni dróg dojazdowych i placów. W przypadku ich uszkodzenia wykonawca naprawi uszkodzenia powstałe z winy Wykonawcy .

5. WYKONANIE ROBÓT

5.1. Ogólne warunki wykonania robót

Przed przystąpieniem do rozbiórki należy teren ogrodzić i oznakować zgodnie z wymogami BHP i przepisami Prawa Budowlanego .

Prace rozbiórkowe wykonywać ręcznie lub przy użyciu sprzętu mechanicznego zgodnie z programem technicznym wykonania robót .

5.2. Szczegółowe warunki wykonania robót

Przy rozległych rozbiórkach konstrukcyjnych należy bezwzględnie przestrzegać przepisów BHP i wykonać stosowne zabezpieczenia .

Wykonanie robót obejmuje następujące fazy :

● zabezpieczenie dotyczące BHP ( ogrodzenie , oznakowanie terenu niezbędnego do prowadzenia robót budowlanych, znaki i napisy ostrzegawcze )

● przygotowanie placu składowego dla materiałów z rozbiórki i  materiałów  budowlanych

● prace rozbiórkowe należy rozpocząć od sprawdzenia odcięcia mediów

● wykonać roboty  rozbiórkowe w  pomieszczeniach .

● wykonać  prace  budowlane

● wywóz gruzu z rozbiórki i jego utylizacja

6.  KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT

Ogólne zasady kontroli jakości robót

7.     ODBIÓR ROBÓT

Odbiór robót powinie być udokumentowany w dzienniku budowy .

8.     PRZEPISY ZWIĄZANE

8.1 Normy

Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001r. Prawo ochrony środowisko

Rozporządzenie Ministra Pracy i  Polityki Socjalnej z dnia 26 września 1997 r. w sprawie ogólnych przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy (Dz. U z 2003 r. nr 169, poz. 1650) .

Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy podczas wykonania robót budowlanych (Dz. U. Nr 47. Poz. 401)