SPECYFIKACJA TECHNICZNA

LABORATORYJNEJ ŁAŹNI WODNEJ Z WYPOSAŻENIEM                                                          W POSTEPOWANIU NR KZ-371/99/11

| Wymagania Zamawiającego | Oferowana łaźnia wodna |
| --- | --- |
| Typ, model, marka ------------------------------ |  |
| Zbiornik ze stali nierdzewnej wykonany metodą bezspoinową |  |
| Temperatura ustawiana w zakresie od 10º C do 99º C (rozdzielczość 0,1º´C) |  |
| Dokładność stabilizacji temperatury do 0,2º C |  |
| Komunikaty na wyświetlaczu LCD dotyczące aktualnej temperatury wody; odczytu ustawionej temperatury i czasu grzania |  |
| Blokada grzania w razie niskiego poziomu wody |  |
| Sygnalizacja dźwiękowa osiągnięcia zadanej temperatury, końca zaprogramowanego czasu grzania (z blokadą grzania) oraz niskiego poziomu wody |  |
| Zasilanie ~ 230..~240 VAC, 50/60 Hz |  |
| Wymiary łaźni: 480 x 325 x 170 mm |  |
| Wymiary pojemnika: 329 x 300 x 150 mm. |  |
| Gwarancja minimum 2 lata |  |
| WYPOSAŻENIE |  |
| Ruchoma pokrywa ze stali nierdzewnej z czterema otworami na „fajerki” regulujące średnicę dostępnego miejsca na próbki, ( zdjęcie ruchome pokrywy umożliwia dostęp do całej powierzchni zbiornika) |  |
| Osłona na grzałkę z perforowanej blachy nierdzewnej – 1 szt. |  |
| Mieszadło- 1 szt. |  |
| Statyw na butelki z otworami o śr. 60mm- 1 szt. |  |
| Butelka szklana z gwintem i niebieską nakrętką, biała, poj. 50 ml., szkło DURAN- 10 szt. |  |
| Statyw ze stali nierdzewnej na naczyńko do transportu membranowego wg załączonego projektu- 2 szt. |  |
| Naczyńko szklane do transportu membranowego wg załączonego projektu – 4 szt. |  |

.................................................................

podpis (imię i nazwisko)

osoby(osób) uprawnionej(ych)

do reprezentowania Wykonawcy

Statyw ze stali nierdzewnej na naczyńko do transportu membranowego

Naczyńko szklane do transportu membranowego – 4 szt.