Załącznik nr 5 do siwz

Specyfikacja techniczna oferowanego

Mikroskopu stereoskopowego typu Greenough

do obserwacji w świetle odbitym i przechodzącym

| Lp. | Wymagania Zamawiającego | Oferowany mikroskop |
| --- | --- | --- |
|  | KORPUS: |  |
| 1. | zoom 1:4, płynna zmiana powiększeń |  |
| 2. | pole widzenia okularów min. 20 mm |  |
| 3. | powiększenia od 8x do 32x |  |
| 4. | odległość robocza min 92 mm, pole widzenia 25,0 mm ... 6,3 mm |  |
| 5. | możliwość zastosowania opcjonalnych obiektywów: 0,3x; 0,4x; 0,63x, 2x |  |
| 6. | wbudowany fabrycznie w korpus mikroskopu światłowód epi o długości min. 1,7 m, oświetlający całe pole widzenia, dający oświetlenie semikoaksjalne |  |
|  | STATYW: |  |
| 7. | statyw z wbudowany oświetlaczami LED: - do światła odbitego (z regulacją kąta padania światła), - do światła przechodzącego |  |
| 8. | możliwość obserwacji próbek o wysokości 100 mm lub niższych |  |
| 9. | niezależna regulacja intensywności światła: odbitego, przechodzącego, możliwość jednoczesnego oświetlenia próbki światłem odbitym i przechodzącym |  |
|  | TUBUS: |  |
| 10. | binokularowy |  |
| 11. | kąt nachylenia 45 stopni |  |
| 12. | regulacja rozstawu źrenic 55 ... 75 mm |  |
|  | OKULARY: |  |
| 13. | powiększenie 10x |  |
| 14. | szerokopolowe, pole widzenia 20 mm |  |
| 15. | osłony gumowe |  |
| 16. | z regulacjami dioptryjnymi +/- 5,5 dioptrii w obydwu okularach |  |
| 17. | okulary z miejscem na zamontowanie jako opcji podziałki, siatki czy krzyża w każdym z okularów |  |
|  | ŹRÓDŁO ZIMNEGO ŚWIATŁA: |  |
| 18. | wbudowana żarówka halogenowa 150W |  |
| 19. | filtr konwersyjny |  |
|  | KAMERA CYFROWA: |  |
| 20. | rozdzielczość: 2560 (H) x 1920 (V) = 5 Megapikseli lub większa |  |
| 21. | rozmiar piksela 2,2 um x 2,2 um |  |
| 22. | czas integracji: od 10 us do 2 s lub dłuższy |  |
| 23. | obraz na żywo: min. 13 fps (800 x 600) |  |
| 24. | interfejsy: optyczny C-mount, elektroniczne: USB, HDMI, S-Video |  |
| 25. | slot na kartę SD |  |
| 26. | adapter optyczny do podłączenia kamery w miejsce jednego z okularów |  |
| 27. | Typ, model, marka |  |
| 28. | Okres gwarancji |  |

.............................................

podpis (imię i nazwisko)

osoby(osób) uprawnionej(ych)

do reprezentowania Wykonawcy