Obiekt  AKADEMIA im. J. DŁUGOSZA

REMONT POKOJU 2015

Adres:     ALEJA  ARMII KRAJOWEJ  13/15

CZĘSTOCHOWA

Inwestor:  AKADEMIA im. J. DŁUGOSZA

Ul. Waszyngtona 4/8  Częstochowa

Projektował:

Częstochowa, październik 2011 r

S P I S       Z A W A R T O Ś C I       O P R A C O W A N I A

- I   Opis  techniczny

- II  Część  rysunkowa

| Rzut i przekrój pokoju - inwentaryzacja | 1 |
| --- | --- |
| Rzut przekrój pokoju- projekt | 2 |

I  OPIS  TECHNICZNY

1.Przedmiot  opracowania

Tematem  opracowania  jest  projekt  techniczny  remontu  pokoju 2015 położonego na  piętrze budynku  Akademii im. J. Długosza  przy  Alei  Armii Krajowej 13/15   w  Częstochowie.

2.Podstawa  opracowania

-inwentaryzacja  budowlana  pomieszczeń;

-wytyczne technologiczne;

-obowiązujące  normy  i  normatywy.

3.Stan  istniejący

W  pomieszczeniu  przeznaczonym  do  remontu  pokój biurowy.

Posadzka w  pomieszczeniu  wykonana jest  z  wykładziny  lentex, ściany  częściowo oblicowane  płytkami  ceramicznymi oraz  malowane farba  emulsyjną.

4.Stan  projektowany

Planuje  się  wydzielenie drugiego pokoju  ścianką działową karto-gips gr.12cm z  drzwiami,   malowanie pomieszczenia i  montaż  klimatyzatora. Wymienione będą również oprawy oświetleniowe,

5.Zakres prac

5.1.Roboty rozbiórkowe

-rozebranie posadzki  z  wykładziny  lentex w  miejscu  ustawienia  ścianki działowej;

-demontaż instalacji  elektrycznej.

5.2.Prace remontowe

-wykonanie  ścianki  działowej z  płyt  gipsowo-kartonowych na  ruszcie  metalowym z  izolacją  z  wełny  mineralnej;

-obudowa  przewodów co  płytami  gipsowo-kartonowymi na  ruszcie metalowym;

-osadzenie drzwi drewnianych  typu  Porta;

-pomalowanie  ścian i sufitów farbą emulsyjną na zagruntowanym podłożu;

-pomalowanie grzejników i rur farbą oleją;

-montaż   klimatyzatora  (przy  montażu  należy  uwzględnić  planowanie  ocieplenie  ściany  zewnętrznej);

-montaż  rury  wentylacyjnej  do  kanału  wentylacji  grawitacyjnej;

-wykonanie  nowej  instalacji  elektrycznej;

6.Uwagi  końcowe

Wszystkie  prace  prowadzić zgodnie  ze  sztuką  budowlaną  i  zasadami  BHP  pod  kierunkiem  uprawnionej  osoby.