Załącznik nr 4 do SIWZ

SPECYFIKACJA TECHNICZNA APARATU DP ELEKTROFOREZY PIONOWEJ

OFEROWANEGO W POSTEPOWANIU NR KZ-371/119/11

| L.p. | Wymagania Zamawiającego | Oferowany aparat do elektroforezy pionowej /należy podać posiadane parametry, funkcje i wyposażenie/ |
| --- | --- | --- |
| 1 | Aparat musi składać się z komory z pokrywą oraz przewodami elektrycznymi |  |
| 2 | Komora aparatu musi być odlewem plastikowym bez elementów klejonych |  |
| 3 | Dwa wkłady do umieszczania do 4 żeli w komorze |  |
| 4 | Akcesoria pojedynczego aparatu muszą umożliwić wylanie max. 4 żeli jednocześnie. System musi zawierać statywy z uszczelkami (2 szt.), klamry do przytrzymania 2 szyb (4 szt.) każda |  |
| 5 | Zestaw musi zawierać 5 szt. grzebieni 10-zębowych o grubości 1.0 mm |  |
| 6 | Zestaw szyb o wymiarach: Rozmiar krótszych szyb 10,1 x 7,3 cm (minimalnie 10 szt.) Większe szyby z przekładkami (o grubości 1.0 mm) - 10,1 x 8,2 cm (minimalnie 5 szt.) Przekładki muszą być umocowane do płytek na stałe |  |
| 7 | Aparat do elektroforezy musi umożliwiać rozdział od 1 do 4 żeli jednocześnie w jednej komorze przy zastosowaniu dołączonego do zestawu zasilacza |  |
| 8 | Aparat do elektroforezy musi być wyposażony w szyby z przekładkami o grubości 0,75 i 1,5 mm oraz grzebienie 5-, 9- 15-zębowe oraz grzebień 1 zębowy do 2D |  |
| 9 | Aparat musi być wyposażony w 9-, 10-, 12- i 15- dołkowe prowadnice ułatwiających lokalizację dołków w żelu i nałożenie prób |  |
| 10 | Aparat do elektroforezy musi umożliwiać rozdział do 60 próbek podczas jednej elektroforezy w jednej komorze |  |
| 11 | Typowy czas elektroforezy dla SDS-PAGE w jednej komorze do 45 min (dla 200 V) |  |
| 12 | Aparat musi umożliwiać elektroforezę na żelach gotowych |  |
| 13 | Aparat musi posiadać możliwość rozbudowy o wkład do elerktrotransferu żeli na mokro |  |
| 14 | Wkład musi umożliwiać transfer metodą mokra dwóch żeli o wielkości do 10x7.5 cm jednocześnie w komorze elektroforezera |  |
| 15 | Elektrody powinny być umieszczone w odległości min. 2 cm od siebie |  |
| 16 | Zasilacz wchodzący w skład zestawu powinien posiadać maksymalne napięcie prądu 300V |  |
| 17 | Zasilacz posiadać maksymalne natężenie prądu 400 mA |  |
| 18 | Zasilacz posiadać maksymalną moc prądu 75 W |  |
| 19 | Zasilacz powinien posiadać opcję programowania napięcia z dokładnością co 1V |  |
| 20 | Powinny mieć możliwość nastawienia stałego napięcia lub stałego natężenia prądu |  |
| 21 | Zasilacz musi mieć możliwość nastawienia czasu prowadzenia elektroforezy w zakresie od 1 do 999 min. |  |
| 22 | Opcje wznowienia pracy po przerwie w dostawie prądu |  |
| 23 | Zasilacz musi posiadać min. 4 wyjścia równoległe do jednoczesnego podłączenia kilku aparatów do elektroforezy |  |
| 24 | Zasilacz musi posiadać możliwość zmiany ustawień podczas pracy urządzenia |  |
| 25 | Wyświetlacz cyfrowy wskazujący wartość ustawień wprowadzonych przez użytkownika |  |
| 26 | Styki przewodów w zasilaczu muszą być schowane min. 2 cm pod pokrywą zasilacza |  |

.................................................................

podpis (imię i nazwisko)

osoby(osób) uprawnionej(ych)

do reprezentowania Wykonawcy