ZAŁĄCZNIK NR 4 DO SIWZ

Specyfikacja techniczna suszarki laboratoryjnej z  wymuszonym obiegiem powietrza

KZ-371/16/12

| Lp. | Wymagane parametry techniczne | Suszarka oferowana przez Wykonawcę (*) |
| --- | --- | --- |
|  | Typ model, marka |  |
|  | Zakres temperatury od 10°C powyżej temperatury otoczenia do 220°C |  |
|  | Wymuszony obieg powietrza |  |
|  | Obudowa malowana proszkowo |  |
|  | Wnętrze ze stali nierdzewnej |  |
|  | Drzwi pełne z uchwytem/klamką |  |
|  | Sterownik mikroprocesorowy z wyświetlaczem temperatury bieżącej |  |
|  | Cyfrowy zegar sterujący 0-99,59h i funkcją pracy ciągłej |  |
|  | Ustawianie temperatury co 1°C |  |
|  | Grzałki poza komorą |  |
|  | Mechaniczna regulacja wentylacji wnętrza komory za pomocą suwaka otwierającego kominek wentylacyjny |  |
|  | Wylot oparów z suszarki na tylnej ścianie |  |
|  | Dwie półki druciane w dostawie |  |
|  | Max możliwa ilość półek: max. 4 |  |
|  | Wymiary wewnętrzne: min. 400x400x320 mm±10% |  |
|  | Wymiary zewnętrzne: max 600x700x650mm |  |
|  | Maksymalne dopuszczalne obciążenie urządzenia: 35 kg |  |
| 17. | Czas nagrzewania do 150⁰C: max 30 min |  |
| 18. | Ciężar suszarki: max 45 kg |  |

.................................................................

podpis (imię i nazwisko)

osoby(osób) uprawnionej(ych)

do reprezentowania Wykonawcy

UWAGA:

(*) W kolumnie nr 2 Wykonawca jest obowiązany wskazać parametry, funkcje, wyposażenie, typ, model, markę oferowanego urządzenia.