ZAŁĄCZNIK NR 4 DO SIWZ

Specyfikacja techniczna mierników KZ-371/22/12

Urządzenie nr 1 miernik/ multimetr szt. 2
o parametrach nie gorszych niż:

| Wymagane parametry techniczne | Mierniki oferowane przez Wykonawcę (*) Typ model, marka |
| --- | --- |
| Funkcja pomiarowa/Zakresy/Dokładność: - napięcie stałe DC 200mV/2V/20V/200V/1000V ±(0.1%+8) - napięcie zmienne AC 2V/20V/200V/1000V ±(0.8%+40) - pasmo AC 100KHz - prąd stały DC 200µA/2000µA/20A/200mA/10A ±(1%+20) - prąd zmienny AC 200µA/2000µA/20A/200mA/10A ±(0.5%+50) - rezystancja 200Ω/2kΩ/20kΩ/200kΩ/2MΩ/20MΩ ±(1.5%+20) - pojemność 20nF/200nF/2µF/20µF/200µF/2mF/20mF ±(0.1%+20) - częstotliwość 20Hz/200Hz/2kHz/20kHz/200KHz/2MHz/20MHz/200MHz ±(0.1%+15) - współczynnik wypełnienia 10%~90% ±(1%+30) - 4~20mA Loop 0%~100% Funkcje specjalne: - Bezpiecznik 10A - Auto Ranging automatyczna zmiana zakresów pomiarowych - Current Measurement Alarm alarm prądowy - Function Set Up funkcja setup - Votage & Current : AC + DC Measurement równoczesny pomiar wartości AC i DC - test diode testowanie diod półprzewodnikowych - Continuity Buzzer akustyczny tester ciągłości - True RMS pomiar wartości skutecznej True RMS - Peak Hold pomiar wartości szczytowej - Max/Min Mode pomiar wartości maksymalnej i minimalnej - Relative Mode pomiary względne - Data Hold zatrzymanie wskazania - USB komunikacja z poprzez USB (z optoizolacją) - Double Display Backlight podwójny wyświetlacz z podświetleniem - Full lcon Disply wyświetlanie ikon - Sleep Mode praca w uśpieniu (automatyczny wyłącznik) - Low bateria Display wskaźnik słabej baterii - Impedancja wejściowa DC 200mV : ok. 2.5GΩ, dla pozostałych zakresów: ok. 10MΩ - maksywane wskazanie 20000 - Analogue Bar Graph analogowy wskaźnik - baragraf Zasilanie bateria 9V (6F22). Wymiary ekranu LCD 73 x 50 Wyposażenie przewody pomiarowe, bateria, instrukcja obsługi w języku polskim, krokodylki, przewody pomiarowe, kabel USB oprogramowanie na CD, torba na miernik (etui). |  |

Urządzenie nr 2 miernik/ multimetr szt. 2
o parametrach nie gorszych niż:

| Wymagane parametry techniczne | Miernik oferowany przez Wykonawcę (*) Typ model, marka |
| --- | --- |
| Funkcja pomiarowa/Zakresy/Dokładność: - napięcie stałe DC 200mV/2V/20V/200V/1000V ±(0.5%+1) - napięcie zmienne AC 200mV/2V/20V/200V/750V ±(0.8%+3) - prąd stały DC 20mA/2mA/200mA/10A ±(0.8%+1) - prąd zmienny AC 20mA/2mA/200mA/10A ±(1%+3) - rezystancja 200Ω/2kΩ/20kΩ/200kΩ/2MΩ/20MΩ/2000MΩ ±(0.8%+1) - pojemność 20nF/200nF/ 2µF/100µF ±(2.5%+5) - temperatura(°C) -40°C~1000°C ±(1%+3) - temperatura(°F) -40°F~1832°F ±(1%+4) - częstotliwość 2kHz -10MHz (Auto Ranging) ±(0.1%+3) - indukcyjność 2mH/20mH/200mH/20H ±(2%+10) - stany logiczne TTL (High > 2.0V, Low < 0.8) Funkcje specjalne: - bezpiecznik 10A - test diod - test ciągłości akustyczny tester ciągłości - test tranzystorów testowanie tranzystorów bipolarnych PNP i NPN - Peak Hold pomiar wartości szczytowej - Data Hold zatrzymanie wskazania - podświetlany LCD podświetlanie ekranu LCD - wyświetlanie ikon - Sleep Mode funkcja oszczędzania baterii - automatyczny wyłącznik - sygnalizacja rozładowanej baterii - maksymalne wskazanie 1999 - zasilanie bateria 9V (6F22) - wymiary LCD 62 x 53mm - wyposażenie przewody pomiarowe, bateria, instrukcja obsługi w języku polskim , termopara, Test Clip, Multi-Purpose Socket, olster |  |

Urządzenie nr 3 miernik/ multimetr szt.1
o parametrach nie gorszych niż:

| Wymagane parametry techniczne | Miernik oferowany przez Wykonawcę (*) Typ model, marka |
| --- | --- |
| Funkcja pomiarowa/Zakresy/Dokładność: - napięcie stałe DC 400mV/4V/40V/400V/1000V ±(0.8%+1) - napięcie zmienne AC 4V/40V/400V/750V ±(1%+5) - prąd stały DC 400mA/4000mA/40mA/400mA/10A ±(1%+2) - prąd zmienny AC 400mA/4000mA/40mA/400mA/10A ±(1.5%+5) - rezystancja 400Ω/4kΩ/40kΩ/400kΩ/4MΩ/40MΩ ±(1%+2) - pojemność 4nF/40nF/400nF/4µF/40µF/400µF/4mF/40mF ±(4%+3) - temperatura(oC) -40°C~1000°C ±(1%+3) - temperatura(oF) -40°F~1832°F ±(1%+4) - częstotliwość 4kHz/40kHz/400kHz/4MHz/40MHz/400MHz ±(0.1%+3) - RPM 40kRPM ±(0.1%+3) Funkcje specjalne: - Bezpiecznik 10A - Auto Ranging automatyczna zmiana zakresów pomiarowych - test diod testowanie diod półprzewodnikowych - test ciągłości akustyczny tester ciągłości - Max/Min Mode pomiary wartości min./max. - Relative Mode pomiary względne - Data Hold zatrzymanie wskazania - RS232C komunikacja z komputerem RS232 - podświetlany LCD - wyświetlanie ikon - Sleep Mode automatyczny wyłącznik - funkcja oszczędzania baterii - sygnalizacja rozładowanej baterii - impedancja wejściowa ok. 10MΩ - maksymalne wskazanie 3999 - Analog Bar Graph analogowa linijka - zasilanie bateria 9V (6F22) - wymiary LCD62 x 53mm - wyposażenie: przewody pomiarowe, bateria, instrukcja obsługi w języku polskim i angielskim, termopara, Test Clip, RS232C Interface Cable, Software, holster |  |

Urządzenie nr 4 multimetr laboratoryjny szt. 2

o parametrach nie gorszych niż:

| Wymagane parametry techniczne | Miernik oferowany przez Wykonawcę (*) Typ model, marka |
| --- | --- |
| Funkcja pomiarowa/Zakresy/Dokładność: - napięcie stałe DC 600mV/6V/60V/600V/1000V ±(0.3%+2) - napięcie zmienne AC 600mV/6V/60V/600V/1000V ±(0.6%+5) - prąd stały DC 600µA/6000µA/60mA/600mA/10A ±(0.5%+3) - prąd zmienny DC 600µA/6000µA/60mA/600mA/10A ±(1%+5) - rezystancja 600Ω/6kΩ/60kΩ/600kΩ/6MΩ/60MΩ ±(0.5%+2) - pojemność 6nF/60nF/600nF/6µF/60µF/600µF/6mF ±(2%+5) - temperatura (°C ) -40°C ~ 1000°C ±(1%+3) - temperatura (°F) -40°F ~ 1832°F ±(1.5%+5) - częstotliwość 6kHz/60kHz/600kHz/6MHz/60MHz ±(0.1%+3) Funkcje specjalne: - Bezpiecznik zakresu 10A - Auto Ranging automatyczna zmiana zakresu pomiarowego - Voltage & Current: AC+DC Measurement - AC Voltage częstotliwość 100kHz True RMS - Diode testowanie diod półprzewodnikowych - Continuity Buzzer akustyczny tester ciągłości - Transistor testowanie tranzystorów - Max/Min Mode pomiar wartość min / max - Data Hold zatrzymanie wskazania - RS232C komunikacja RS232 - USB komunikacja USB - Display Backlight podświetlanie ekranu LCD - Full Icon Display wyświetlanie ikon - Sleep Mode praca w uśpieniu - Low Battery Display wskaźnik słabej baterii - Input Impedance for DC Voltage Measurement impedancja wejściowa: dla zakresu 600mV: 3GΩ dla pozostałych zakresów: 10MΩ - Max. Display maksymalne wskazanie: 5999 - Zasilanie sieciowe: AC220V/50Hz bateryjne: 1.5V bateria R20 x 6szt. - Wymiary LCD 28 x 128 mm - Wyposażenie: przewody pomiarowe, krokodylki, termopara, kabel RS, kabel USB, adapter do pomiaru tranzystorów, płyta CD (oprogramowanie), instrukcja obsługi w języku polskim. |  |

.................................................................

podpis (imię i nazwisko)

osoby(osób) uprawnionej(ych)

do reprezentowania Wykonawcy

UWAGA:

(*) W kolumnie nr 2 Wykonawca jest obowiązany wskazać parametry, funkcje, wyposażenie, typ, model, markę oferowanego urządzenia.