Zał. Nr 1

Opis przedmiotu zamówienia:

Obiekty:

- Waszyngtona 4/ 8

- Armii Krajowej 13/ 15

- Armii Krajowej 36 a

- Zbierskiego 6

- Zbierskiego 2/ 4

- Dąbrowskiego 14

Zakres przedmiotu zamówienia obejmuje:

- przeglądy i konserwację central i urządzeń zasilających polegającą na dokonywaniu pomiarów i czynności mających na celu zapobieganie powstawaniu uszkodzeń i zapewnienie niezawodnej pracy oraz programowanie, aktualizacja lub zmiana oprogramowania central według potrzeb Zamawiającego, wykonywanie przeglądów instalacji będzie potwierdzone każdorazowo protokołem z wykonanych czynności – usługa będzie wykonywana co dwa miesiące

- usuwanie nagłych awarii, naprawa central, sieci wewn., aparatów telefonicznych i faxów – Wykonawca w ramach umowy będzie także określał rodzaj uszkodzeń oraz opiniował opłacalność naprawy, jak również świadczył doradztwo w zakresie zakupu nowego sprzętu telefonicznego , zmiana konfiguracji numerów wewnętrznych,

wydruk bilingów z centrali – usługa będzie wykonywana na wezwanie           Zamawiającego

- montaż nowych urządzeń lub elementów sieci wewnętrznej – usługa będzie wykonywana na wezwanie Zamawiającego na podstawie przedstawionego przez Wykonawcę kosztorysu.

Do wykonania napraw wynikających z awarii wykonawca będzie przystępował najpóźniej w ciągu dwóch godzin od chwili zgłoszenia awarii. Wykonawca będzie usuwał awarie przez 7 dni w tygodniu w godzinach od 6:00 – 20:00. Terminy wykonywania pozostałych czynności będą ustalane z Administratorem Obiektu, nie będą jednak dłuższe niż trzy dni.

Każdą wykonaną naprawę wykonawca będzie wpisywał w książkę eksploatacji znajdującą się na Portierniach obiektów.

Wykonawca będzie dokonywał napraw i pozostałych prac za pomocą własnych narzędzi i przyrządów.

W przypadku napraw wymagających zakupu materiałów lub części, Zamawiający będzie pokrywał jedynie koszty zakupu części niezbędnych do przywrócenia sprawności urządzenia lub sieci telefonicznej określnych na podstawie stwierdzonych uszkodzeń. Wykonawca każdorazowo przedstawi do akceptacji Zamawiającemu pisemną wycenę części lub materiałów koniecznych do zakupu. Realizacja może nastąpić jedynie po otrzymaniu pisemnego zlecenia przez Zamawiającego. Wykonawca na żądanie Zamawiającego zobowiązuje się dostarczyć certyfikaty i atesty na zamawiane artykuły.

DANE DOTYCZĄCE CENTRAL

Lokalizacja (adres): 			          	ul. Waszyngtona 4/8

Typ: 									Alcatel OmniPCX 4400

Technologia: 								cyfrowa

Pojemność: 								320 portów

Ilość wyposażeń analogowych: 					296 (8 PSTN)

Ilość wyposażeń cyfrowych: 						32

Ilość aparatów systemowych: 					24

Zajętość numerów: 							180

Potrzeby perspektywiczne:

Sposób podłączenia do centrali miejskiej: 				PRA

Numeracja: 								100-399

stanowisko telefonistki: 		                                               portiernia

- Zasilanie:

Typ prostowników, parametry (stan): 				Titan 48V 16 Ah

Bateria akumulatorów (pojemność): 					48-16

- Przełącznica:

Typ łączówek: 							Krone

Pojemność strony stacyjnej: 						34 + 7

Pojemność strony liniowej: 						27 + 29

Potrzeba wymiany lub rozbudowy: 					-

Najdłuższe relacje kablowe: 						150m

Centrala alarmowa    Slican IPU – 14 WM do realizowania telekonferencji z pozostałymi obiektami z nagrywaniem rozmów przychodzących wraz z aparatem Slican CTS220 do inicjowania telekonferencji i podglądu aktywnych uczestników.

Lokalizacja (adres): 				ul. Armii Krajowej 36 a

Typ: 									KX-ns500

Technologia: 								cyfrowa

Pojemność: 								48/MAX 128

Ilość wyposażeń analogowych: 					           48 + 6 LM

Ilość wyposażeń cyfrowych: 						2

Ilość aparatów systemowych: 						1

Zajętość numerów: 							42

Potrzeby perspektywiczne:

Sposób podłączenia do centrali miejskiej: 				3 x POTS

Numeracja: 								101 - 148

stanowisko telefonistki: 		                                                           portiernia

- Zasilanie:

Typ prostowników, parametry (stan): 				-

Bateria akumulatorów (pojemność): 					-

- Przełącznica:

Typ łączówek: 							Krone

Pojemność strony stacyjnej: 						60

Pojemność strony liniowej: 						50 + 100

Potrzeba wymiany lub rozbudowy: 					-

Najdłuższe relacje kablowe: 						150 m

Lokalizacja (adres): 	                                  ul. Armii Krajowej 13/15

Typ: 									Telesis PX 24/40

Technologia: 								hybrydowa

Pojemność: 								-

Ilość wyposażeń analogowych: 				222 (Lma. 18, Lwa 204)

Ilość wyposażeń cyfrowych: 						-

Ilość aparatów systemowych: 					1

Zajętość numerów: 							147

Potrzeby perspektywiczne:						-

Sposób podłączenia do centrali miejskiej: 				10 POTS

Numeracja: 								100-499

stanowisko telefonistki: 		                                                portiernia

- Zasilanie:

Typ prostowników, parametry (stan): 				-

Bateria akumulatorów (pojemność, potrzeba wymiany): 		12V 24Ah Kobe

- Przełącznica:

Typ łączówek: 							Krone

Pojemność strony stacyjnej: 						34 + 7

Pojemność strony liniowej: 						27 + 29

Potrzeba wymiany lub rozbudowy: 					-

Najdłuższe relacje kablowe: 						150m

Lokalizacja (adres):			          ul. Dąbrowskiego 14

Typ :                                                                                   SLICAN CXS-0424 WM

Ilość wyposażeń analogowych: 	   	                     2 linie miejskie analogowe

18 linii wewnętrznych analog.

Lokalizacja (adres):	                                   ul. Zbierskiego 2/4

Typ: 								Alcatel OmniPCX ENTERPRISE OXE

Technologia: 								cyfrowa

Pojemność: 								30B+D, styk E1

Ilość wyposażeń analogowych: 					24

Ilość wyposażeń cyfrowych: 						120

Ilość aparatów systemowych: 					114

Zajętość numerów: 							123

Potrzeby perspektywiczne:

Sposób podłączenia do centrali miejskiej: 			światłowód ZW-NXOTKtsd 48J

Numeracja: 								100-229

stanowisko telefonistki: 		                                                           portiernia

- Zasilanie:

Typ prostowników, parametry (stan): 				           AC 230V

Bateria akumulatorów (pojemność): 					zasilacz DC 48V

- Przełącznica:

Typ łączówek: 							         Krone